数显式鼠脑立体定位仪技术参数

连云港市第一人民医院

**技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院**采购，卖方负责将**运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

数显式大/小鼠脑立体定位仪参数

1、定位仪有恒温功能

2、控温范围：室温~60℃

3、读数精度：≤0.01mm

4、显示：LCD 显示屏（X、Y、Z 三轴)

5、功能键：置零键（CLR/SET）、相对值/绝对值（REL/ABS）: 相

对值/绝对值、毫米/英尺：（mm/inch）、功能键（F/ENTER）

6、材质：合金材料

7、尺寸：350×250×340mm

8、操作臂 360 度回转，摆动幅度 180 度

9、计数精度：±0.01mm

10、三维推进器精度：±0.01mm

11、三维推进行程：80mm

12、工作电源:1.5V

13、可进行上下、左右、前后、旋转等精确定位

14、控温范围：室温~60℃(推荐 34~38℃)

15、工作条件:温度 0 - +40℃;相对湿度<80%

16、储运温度:-10 - +60℃

17、重量：5.5kg

18：含大鼠适配器、小鼠及幼大鼠适配器 、-含18度和45度耳杆

19、附大鼠脑图谱 1 本

与鼠脑立体定位仪配套的配件

微量注射泵：

1.用于脑立体定位实验

2.可配注射器规格：0.5ul-1000ul

3.高分辨率彩色触摸屏，触摸板具有“锁定”功能

4..额定线性推力: 5Kg

5.流量速率：3.66ml/min(0.5ul注射器）-3.818ml/min(1000ul注射器）

6.精确度：±0.5%

7.配备微量注射器-尖头/10ul/0D:0.50mm，10各.

微型手持式颅钻：

1、 电源：AC220V±10% 50HZ

2、 功率：50W

3、 电机转速：5000 ~ 20000rpm

4、 电机允许电压：DC 8 ~ 20V

5、 最大堵转电流:3A

6、 工作环境：温度：5 ~ 40℃ 相对湿度：≤80%

7、 包装尺寸：140mm×215mm×350mm

8、 脚踏开关寿命：10 的 7 次方

9.分别配备颅钻钻头1.0mm HM1010-圆头（5支/包），颅钻钻头0.6mm HM1006-圆头

（5支/包），各5包。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。