连云港市第一人民医院

显微镜参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院显微镜采购，卖方负责将显微镜运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求

- 工作条件

1.1  适于气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2在电源220V（10%）/50Hz、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

*2.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.2  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，带有蓝色滤色片

*2.3  照明系统：LED光源寿命>=20000小时

*2.4 双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度20-40°，带屈光度调节，360°可旋转，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

2.5  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

2.6 物镜转盘：与显微镜机身固定的物镜转盘

*2.7 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！