连云港市第一人民医院

超声骨密度仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院超声骨密度仪采购，卖方负责将超声骨密度仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

数量：1套

设备用途说明：该产品用于成人、儿童的骨骼密度检查，供临床医师诊断及研究用。

三、技术参数要求

  - 测量方式：干式超声波透射法，双向超声波传导与接收；

  - 测量部位：成人测量桡骨或指骨、跟骨，孕妇测量桡骨或指骨、跟骨，儿童包含桡骨、指骨、胫骨；

  - 为保证测量的准确度，测量重复性变异系数<0.25%；

  - 操作模式：具备系统工作站操作方式，同时具有数据统计功能和操控测量功能，且内置中国人男女各自分别使用的标准数据库；

  - 工作站可打印骨密度专业彩色中文报告，对病人可进行终身骨密度情况进行跟踪；

  - 探头的信息采集技术能够去除软组织对测量结果造成的误差

  - 主机结构紧凑，配备移动式专用台车便于室内移动；

  - 人性化设计，配备脚踏开关，医生可以便利的启动/终止测量；

  - 具有自动温度测量的系统质量校验模块，监测测试结果的准确性

  - 软件测试系统：具有成人和儿童两种测试系统及功能，能够测量成人（20－90岁）及儿童（0－20岁）的骨骼强度(须提供国家权威文件证明)）；

  - 配备儿童体格发育数据模型，科学监测儿童发育；

  - 开放升级接口，可升级平衡测试及训练功能，用于结合骨密度测试结果进行骨折风险评估；

  - 可以存储5000000病例，可以与医院做数据联网管理。具备SFDA、CE和ISO等认证；

- 软件终身免费升级。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！