连云港市第一人民医院

颈/腰椎后路内窥镜手术系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院颈/腰椎后路内窥镜手术系统采购，卖方负责将颈/腰椎后路内窥镜手术系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

必须满足现有设备配套使用要求.

(一)、内窥镜

1.1、视向角10°～20°

1.2、视场角＞70°

1.3、工作通道直径＞5.5mm

1.4、外径＞8mm

1.5、工作长度＞100 mm

(二)、手术器械

2.1、工作套管，前端斜面，不锈钢材质，内径＞8.0 mm，外径＜16mm，长度＜120mm

2.2、工作套管，前端斜面，聚苯帆材质，内径＞8.0 mm，外径＜16mm，长度＜120mm

2.3、工作套管，前端平口，不锈钢材质，内径＞8.0 mm，外径＜16mm，长度＜120mm

2.4、工作套管，前端平口，聚苯帆材质，内径＞8.0 mm，外径＜16mm，长度＜120mm

2.5、工作套管手柄，内径＞8 mm，外径＜25mm，长度＜10mm

2.6、工作套管接头，内径＞8.0 mm，外径＜25mm，长度＜40mm

2.7、圆锥形导杆，内径≤1.0 mm，外径≥2.5mm，长度＞230mm

2.8、圆锥形导管，内径＞2.5 mm，外径＜5.0mm，长度＞180mm

2.9、圆锥形导管，内径＞3.5 mm，外径＜8.0mm，长度＞160mm

2.10、圆锥形导管，内径＞5.5mm，外径＜16.0mm，长度＞160mm

2.11、工作套管，后端带把手，前端为长开口，内径＞4.0 mm，外径＜7.0mm，长度＞220mm

2.12、窥镜咬骨鞘管手柄2支，外径＞5.0mm

2.13、40度窥镜咬骨鞘管1支，直径＞5.0mm，宽度＜3mm，长度＜250mm

2.14、90度加长型窥镜咬骨鞘管1支，直径＞5.0mm，宽度＜4mm，长度＜250mm

2.15、窥镜咬骨鞘管1支，前端弧形，直径＜4.5mm，宽度＜3.0mm，长度＜250mm

2.16、窥镜咬骨鞘管1支，直径＜4.0mm，宽度＜3.0mm，长度＞250mm

2.17、内窥镜下使用的可随意控制弯曲弧度的半柔性抓钳1把，直径＞3.0mm，长度＜250mm

2.18、内窥镜下使用的勺型抓钳2把, 直径＞4.4mm, 钳口长度＞6.0mm，长度＜250mm

2.19、内窥镜下使用的打孔钳1把，直径＞4.4mm, 钳口长度＞6.0mm，长度＜250mm

2.20、窥镜剥离子，直径＞3.0 mm，长度＞200mmbb

2.21、窥镜刮勺，前端弧形，直径＞4.4 mm，长度＞200mm

2.22、窥镜剥离器，前端弧形，直径＞3.0mm，长度＞250mm

2.23、内窥镜下使用的L型弹性神经拉钩1支，直径≥2.5mm，L型工作端长度≥3.3mm

2.24、镜下神经剥离器1支，前端为弧形，外径≥2.5 mm，长度≥320mm

2.25、内窥镜下使用的勺型活检钳1把, 直径≥3.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≥320mm

2.26、内窥镜下使用的勺型活检钳1把，直径≤2.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≥270mm

2.27、内窥镜下使用的带角度勺型活检钳1把，直径≥2.0mm，钳口上翘角度≥45°，长度≥270mm

2.28、能归类放置全部器械的原装消毒灭菌托盘2个.

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年,免费全保，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！