连云港市第一人民医院开发区院区

综合超声参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区综合超声采购，卖方负责将综合超声运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称:综合超声                        本次采购数量：3台

- 用    途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

主要技术规格及系统概述：

1.1 主机成像系统：

1.1.1  高分辨率显示器≥21英寸

1.1.2  液晶触摸屏≥12英寸，触摸屏支持数字TGC功能

1.1.3 全新集束精准发射技术，全域动态聚焦发射声束

1.1.4 脉冲优化处理技术

1.1.5 海量并行处理技术

1.1.6自适应增益补偿技术

1.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

1.1.9 脉冲反向谐波成像单元；

1.1.10 彩色多普勒成像技术；

1.1.11 自适应宽频带彩色多普勒成像技术

1.1.12 彩色多普勒能量图技术；

1.1.13 方向性能量图技术

1.1.14 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

1.1.15 动态范围≥400dB

1.1.16 智能全域聚焦技术

1.1.17 智能化一键图像优化技术

1.1.18空间复合成像技术

1.1.19自适应核磁像素优化技术或同等技术

1.1.20 实时二同步 /三同步能力；

1.1.21 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

1.1.22 要求所投机型为旗舰高端产品，并具备持续升级能力；

1.2 先进成像技术：

1.2.1 造影成像技术

- 造影剂二次谐波成像单元

- 造影连续采集时间最长10分钟（附图证明）

- 具备使用不同颜色标记造影剂到达时间技术或同等技术（附图）

- 具有全套机载造影时间强度曲线定量分析

1.2.2 立体血流成像技术

1.2.3剪切波弹性成像技术

1.2.4具备影像终端互联功能或相似技术

1.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

1.3.1 一般测量

1.3.2 产科测量

1.3.3 外周血管测量和计算功能；

1.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

1.3.5 心脏功能测量；

1.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

1.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输

1.4.2 硬盘：机械硬盘容量≥1TB，固态硬盘容量≥128GB

1.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

1.4.4 病案管理单元；

1.4.5  USB一键快速存储功能

1.5 输入/输出信号：

1.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

1.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

1.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

2.1 系统通用功能：

2.1.1 高分辨率显示器≥21寸

2.1.2 液晶触摸屏≥12寸

2.1.2 探头接口选择：≥ 4个

2.1.3 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件

2.1.4 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

2.2 探头规格

2.2.1 频率：超宽频带探头，支持探头的频带范围1-24MHz

2.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

2.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵

2.2.4 纯净波单晶体探头≥4种

2.2.5 腹部凸阵探头（1.2-1.0MHz）

小器官线阵探头（2.0-14.0MHz）

小器官线阵探头（2.0-14.0MHz）

血管线阵探头（3.0-9.0MHz）

微凸腔内探头（2.0-8.2MHz）

2.2.6探头数量：腹部探头1把、浅表探头2把、血管探头1把、腔内探头1把。

2.2.7 扫描深度≥30cm（附图，提供原厂白皮书）

2.2.8 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

电子矩阵：B/PWD

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

2.2.9 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

2.3 二维显像主要参数：

2.3.1 成像速度：凸阵探头,18CM深度时, 全视野，最高线密度下，二维帧频≥23

2.3.2 扫描线：每帧线密度≥320超声线

2.3.3 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

2.3.4 声束聚焦：发射及接收全域连续聚焦;

2.4 频谱多普勒：

2.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

2.4.2 发射频率: 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

2.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

2.4.4 最低测量速度：≤ 0.3mm/s (非噪音信号)；

2.4.5电影回放：20 秒；

2.4.6 取样宽度及位置范围：宽度 0.01cm至2cm多级可调；

2.4.7 零位移动： 10级；

2.4.8显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，

局放及移位；

2.4.9 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

2.5 彩色多普勒：

2.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示

2.5.2 彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

2.5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

2.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1mm/s（非噪声信号）

2.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

2.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

2.6 超声功率输出调节：

2.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

2.6.2 输出功率选择分级可调

2.7 记录装置：

2.7.1 主机硬盘，机械硬盘容量≥1TB，固态硬盘容量≥128GB

2.7.2 DVD-RW 或USB图像存储

2.7.3每台超声：供应商需要提供配套的采集电脑，以及包含医院PACS系统报告工作站1套

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

1、中标后1天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！