连云港市第一人民医院开发区院区

心电导引定位监护仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区心电导引定位监护仪采购，卖方负责将心电导引定位监护仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 心电导引定位监护仪                 本次采购数量：1台

- 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，

- 标准配置：心电/心率、血氧/脉率、无创血压、呼吸、≥12英寸LED背光触摸屏、4400mAh锂电池、插件式记录仪

- 监护仪硬件结构：

插件式监护仪，基础6参数模块以外，可扩展两个插件模块。

  - ≥12英寸LED背光液晶屏，高清显示，触摸屏操作。同屏最多可显示8通道波形

  - 外部接口包括RJ45网口、USB接口、VGA接口、护士呼叫接口、地线接口

  - 无风扇设计，铝镁合金支架设计

- 监测参数：

  - 心电模式具有多种滤波方式12×1, 4×3, 6×2,6×2+1R, 3×4+1R,3×4+3R多种格式的打印和显示.

  - 配备216mm记录仪，提供置管过程中的多时段心电波形记录，便于对比

  - 插件式记录仪，可出具12导心电图同步打印、诊断记录。

- 系统功能：

  - 支持拼音、五笔、手写中文等输入方式

  - 具有锁屏保护功能，屏面亮度五级可调，音量七级可调，具有一键静音键

  - 具有智能脉搏音，导联自动识别功能

  - 具有数据掉电保存功能，150小时趋势图表，200组报警事件，200组心律失常报警，1000组无创血压测量数据，48小时全息波形回顾。

  - 可储存回顾7×24小时（1周）的全十二导心电波形数据。将过往定位波形完整记录保存，便于后续科研学习。

  - 可接入护士呼叫系统，支持USB软件升级、支持数据导出，支持外接显示器，支持有线、无线网络的连接，可组成多达64台中央监护系统

  - 支持USB卡数据存储，掉电保存，实时病例存储、回顾

  - DVI-D接口支持数字视频信号输出，方便临床培训和教学工作。

  - 波形同步显示可显示8通道，12导心电波形同屏显示

  - 每通道波形可自由选择监测参数，灵活调节界面

  - 具有PICC穿刺精准定位参照图；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！