连云港市第一人民医院开发区院区

床单元消毒机参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区床单元消毒机采购。卖方负责将床单元消毒机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:床单元消毒机                     采购数量：3台

- 技术指标

1、有抽真空功能，抽气量大，速度快。气泵流量：50L/min,

2、臭氧发生量：10000mg/h

3、臭氧输出浓度：≥1000mg/m3     提供检测报告

4、输出压力：≥20kpa（0.02Mpa）

5、消毒方式：全自动抽真空渗透消毒

6、臭氧泄漏量：≤0.16mg/m3

7、噪声:≤45db(A)

8、有双重解析功能，解析效果好，速度快,臭氧解析方式为快速分解还原。

- 9、臭氧发生管使用寿命不低于15000小时    可提供检测报告

10、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对自然菌的杀灭对数值≥1.00，提供检测报告

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！