连云港市第一人民医院开发区院区

动态血压检测仪参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区动态血压检测仪采购。卖方负责将动态血压检测仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 动态血压检测仪       本次采购数量：3台

（一）硬件

1.袖带可拆洗；

2.袖带专用固定器；

3.液晶屏幕可显示收缩压,舒张压,心率等参数；

4.有主动测量和记录事件按扭,并可检测电池电量、测量失败后可自动补测；

5.记录器可显示测量失败的原因；

（二）软件

1.分析技术:波形图

2.血压测量法：示波法，逐级放气专利技术，并具有自动较正功能（确保测量值的准确性）

3.测量范围：0-300mmHg

4.测量精度:≤±3mmHg, 或者测量值的±2%

5.血压测量准确性：达到并超过BHS和AAMI标准

6.记录器上和软件中均可出现相应的错误代码

7.充气方式：自控泵

8.快速放气：独立的放气阀门

9.显示:液晶显示屏

10.测量时间:最大可达51小时(FDA药物评估时长标准)；

11.采样数:超过600组收缩压,舒张压,平均压和心率的采样值；

12.采样周期:最多可以设定3种采样周期；

13.开始按钮:允许患者增加一次读数；

14.时间按钮:允许患者插入一个事件标记而不增加一次读数

15.滤过功能：抗外界环境声波干扰

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！