连云港市第一人民医院开发区院区

取材台技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区取材台采购，卖方负责将取材台运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

- 主要技术参数

设备名称: 取材台             本次采购数量： 2台

1.取材台整体采用不锈钢SUS304成型；

2.大屏幕液晶触摸屏显示器控制；

3.超静音风机排除有害气体，噪音低，总体噪音≤55 b(a)，风量：≥2000立方/小时，并且完全排除有害气体，风机无极变频调速；

4.取材台整体可电动平稳升降，无振动无噪音；

5.取材台面有一定的斜度，冲洗时便于水的流动；

6.取材台有标本安放区域和取材工具存放区；

7.工作台一侧布置喷淋冲洗工作台；水量大小可以无极可调；

8.尼龙取材刀板，刀板架XY轴带毫米级刻度；

9.顶部带日光灯照明和紫外线杀菌；独立控制，并带LED射灯照明；

10.配置一个脚踏开关龙头，电动阀门控制，水量大小可以无极可调；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！