连云港市第一人民医院开发区院区

智能型密集架\蜡片玻片柜参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区智能型密集架\蜡片玻片柜采购，卖方负责将智能型密集架\蜡片玻片柜运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

密集柜技术参数：

智能电动密集架

- 具备多道红外线、安全警示灯、安全锁、人体感应、自动锁定防误操作、架体运行阻碍自动保护等保护功能。

- 具备温湿度等检测功能。

- 手动、电动、电脑控制为一体，互相独立，互不影响，支持无缝升级。具有脱机操作功能。

- 架体运行具有低速起动、告诉运行，无碰撞着路功能。

- 防倾倒、防鼠、防尘、防水、防火、防潮、防光、防盗功能。

- 每列之间有缓冲镶嵌密封装置。

- 操作模式带有架体状态指示灯。

- 固定列具有数据库管理功能并支持架体操作，界面为全彩液晶触摸屏，并支持条码扫描功能及电子标签扫描功能。

- 具备左动、右动及左右动双开架体结构。

- 电动控制为工业级别控制系统

智能电动密集架控制软件

- 开机自检功能：架体开启后自动自检系统及各部分状态。

- 自动通风功能：根据温湿情况进行定时、自动通风。

- 权限保密功能：操作员密码的管理。

- 温湿度显示功能：所有列液晶屏、管理电脑及职能设备均为能实时显示当前各区温湿度。

- 职能管理功能：支持智能设备对职能密集架和数据库进行操作，并支持无线条码扫描功能及电子标签扫描功能，支持手写汉字输入。

- 公告信息：可推送公告信息到各列液晶屏上统一显示，支持智能设备权限管理下的查询操作及发布公告。

- 区文字描述：支持区号文字描述，能显示文字描述信息。

- 档案查询：各列液晶屏上均能采用关键词及档案编号查询档案，并支持智能设备上的查询。任意列均可在操作液晶屏上以图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出、注销等）

- 可远程网络访问。

- 具备局域网数据共享功能。

- 具备档案入库、存放、检索、借阅、归还、统计、报表、打印等功能，并可直接在架体上查询档案的存放信息并提示档案的存取情况。

- 有序管理功能：具备档案无序存放，有序管理功能，具备档案随意存放、现场借取、现场校核等功能。

- 批量上架及智能化自动定位功能：支持批量上架及智能化自动定位功能。

- 控制电脑和密集架系统能可靠保障24小时无人不间断运行。

- 档案信息提示功能：档案定位要求采用声光等信息提示方式，灯光定位到最小单元，并能在面板上给予体现。在人员进入架内能自动播报档案存放位置。

- 电路、过载及控制系统故障自检及信息及反馈功能。漏电、短路及过载自动断电保护功能。

- 具备档案附助电子文档说明功能。

安全保障

基本功能：

1、通道锁定：有人在开启通道或通道照明灯亮时，该区域内的所有档案架锁定，直到解除操作。

2、紧急停止：按下关闭按钮，移动中的档案架全部立即停止。

3、下列情况触发保护功能，使用电动密集架立即锁定或停止。

1）触动安全系统

2）按下锁定钮

3）有异物进入移动中通道

4）移动中有书坠落及档案架触到通道地面物品

5）任何安全装置发生故障

4、所有非正常情况发生，故障灯亮或有声报警。

5、触动安全系统的情况下，任何移动中的密集架，必须≤60mm的滑行距离内完全停顿下来。

安全保护体系：安全保护采用红外线技术，在行道内任一位置都可检测到人体与物品，同时激活系统进入安全保护状态，且要求无盲点。

照明系统基本要求：

1、照明系统随档案架行道开启而激活，合并时自动关闭。

电脑管理系统

接口：智能电动密集架系统要有于计算机进行通道的标准接口。

基本功能：

1、计算机实时检测档案架的当前状态，位置状态（当前开启的通道），移动允许操作状态、故障状态（无故障、电源、马达、转动、通讯等），系统提示界面为简体中文。

2、系统对电动密集架的操作控制，打开、关闭、停止、外部禁止/允许电动密集架控制面板操作：打开/关闭外部电源。系统提示界面为简体中文。

计算机：每库（区）固定列配备一台计算机，有相关的软件控制并操作密集架的所以功能

注：密集柜规格：5联，13排，密集柜每个单元尺寸（900*500*2010）

配置蜡片柜：60只（500*450*390）

配置玻片柜：60只（500*450*390）

玻片柜蜡片柜可以相互叠加。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！