连云港市第一人民医院开发区院区

牙周治疗仪技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区牙周治疗仪采购，卖方负责将牙周治疗仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

- 主要技术参数

适用范围：牙周病的基础治疗及预防、微创牙周治疗、牙周维护，在减小对牙周组织创伤的前提下彻底去除龈上、龈下牙石、菌斑、生物膜，并能选择性去除部分炎性肉芽组织；应用于种植体周围炎症治疗及维护，不会对敏感的种植体表面造成任何损害。适用于修复体冠边缘处理，平行于牙面的工作尖运行方式不损伤修复体。

功能要求：

1.治疗时工作尖相对牙体长轴平行上下运动，医生操作手法可上下、水平移动。

2.牙周工作尖治疗时不产热，无需大量喷水。

3.工作尖可360°旋转，可进入解刨学死角，尤其根分叉穹窿。

4.具有龈下抛光功能。

5.具有根面平整功能。

6.具有牙周袋冲洗功能：内置水路系统，可配合羟基磷灰石液使用，无粉尘喷溅。

7.具有管路定期消毒清洗提示功能。

8.具有牙周、洁牙手柄功能自动识别功能。

9.大储水罐，无需外接水气。

10.手柄可浸泡、高温高压消毒。

技术参数要求：

11.工作频率 ：20－10kHz

12.牙周手柄工作振幅（um）15-35;

洁牙手柄工作振幅（um）20-120。

13.储水罐容量大于600ml。

14.用于牙周基础治疗工作尖直探诊、弯探针工作尖直径小于0.7mm，有刻度标示。

15.配有邻面专用刮匙工作尖。

16.配有柳叶刀工作尖，适用于3-6mm牙周袋。

17.配有通用性工作尖可进入根面凹陷区域、窄而深的牙周袋。

18.配备专用钢制龈下工作头，可反复高温高压消毒。

19.配有5以上支功能不同的种植体维护、牙周维护专用工作尖。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！