连云港市第一人民医院开发区院区

超声刀参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区超声刀采购，卖方负责将超声刀运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称:超声刀               本次采购数量：2台

1.可广泛适用于普外科，胸外科，头颈外科，泌尿外科，妇科，肛肠外科，整形外科的各种术式。可以用于开放及腔镜手术

2.单台不可拆卸的主机

3.使用通用接口，可自动识别仪器种类

4.超声刀刀头的振动频率≥55500 HZ

5.设备使用时，既可提供手控功能，又可提供脚控功能。

6.具有高兼容性，更换刀头时可以热插拔

7.具有5mm杆身直径的弯型刀头，具有切割、凝血、抓持、分离多种功能

8.具有匹配的凝闭7mm及以下的血管的纯超声能量刀头。

9.相应耗材侧向热损伤在 1mm 之内，以确保术中正常组织的安全。

10.刀头钳口具有PTC材料，组织温度超过100摄氏度时即断开能量传送，保证组织在100摄氏度之内

11.具有工形刀设计，使得钳口可以保持一致的高压榨力，切割和凝闭最大7mm的脉管。

12.可通过 USB 接口或更加简便的方式进行软件升级，以确保新耗材及技术的及时运用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。保修期内提供每年2次厂家工程师巡检。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！