连云港市第一人民医院开发区院区

片段分析仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院开发区院区片段分析仪采购，卖方负责将片段分析仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求

设备名称: 片段分析仪            本次采购数量：1套

主要技术参数：

1.一个平台，多种用途：用于 DNA , RNA ,Small RNA 、 Protein 分析等基因组学、蛋白组学及选配简单细胞学相关研究。

2.采用微流控芯片。4种 DNA 试剂盒，片段分离范围：25-12000 bp; 2种RNA试剂盒，片段分离范围：25-6000nt; 1种small RNA试剂盒，片段分离范围; 6-150nt; 3种Protein试剂盒，片段分离范围：5-250 kDa

3、可拆卸式电极头，易于维护及消毒灭菌，轻松放置芯片及上样，激光激发荧光检测样品。

4.制胶工作站：三档压力调节，计时器控制制胶时间。强力锁紧机械装置，防止液体泄漏。释放压力装置自然释放压力，避免制胶时过多液体进入芯片。

5.涡旋振荡器：弹簧安全锁紧芯片，确保芯片安全。预设速度，精确进行试剂混合。

6.DNA和 RNA电冰性能：30min内分析12/11个样本。 DNA 最低灵敏度5pg/ 1ul , RNA 最低灵敏度50pg/ 1ul 。样品消耗 1ul 。每个样本进行定性及定量分析。

7. Small RNA电泳功能：30min内分析11个样本（ microRNA、siRNA等）。Small RNA 最低灵敏度50pg/ 1ul，样品消耗1ul。

8. RNA完整值（RIN）是最广泛的RNA完整性测定标准。

9.蛋白电泳性能：25min内分析10个样本。蛋白最低灵敏度1pg/ul ，样品消耗4ul，每个样本进行定性及定量分析。无需手工染色和脱色。

10.可拆卸16引脚电极，易于清洁。一次性芯片，避免交叉污染。

11.软件：快速监控电泳过程每步运行，实时显示荧光峰、凝胶视图及样品信息。单个应用软件同时控制2台主机。自动检测每个峰的分子量，自动计算每个峰相对浓度，自动计算每个峰在总浓度中的百分比含量，自动计算两种 RNA 核糖体的比率。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2原厂保修期≥2年，需提供原厂证明。卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4保修期内开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，72小时内解决故障。

4、交货期：一个月

5、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！