便携式高端彩色多普勒超声波诊断仪参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院便携式高端彩色多普勒超声波诊断仪采购。卖方应将便携式高端彩色多普勒超声波诊断仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 便携式高端彩色多普勒超声波诊断仪  本次采购数量：1台

设备用途说明：

腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管等。所配软件为该机型的最新版本。

主要技术及系统概述：

2.1笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪包括：

2.1.1 ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器，扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

2.1.2 多个处理器高集成平台成像系统。

2.1.3 ≥18000通道。

2.1.4 数字化二维灰阶成像单元。

2.1.5 数字化彩色及能量多普勒单元。

2.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元。

2.1.7 数字化波束形成器 。

2.1.8 CrossXbeam多角度空间复合成像技术：可分多级调节，并同屏双幅实时对比，可做曲线别针试验证明9线发射。

2.1.9 SRI智能化斑点噪声抑制技术：可分多级调节，并同屏双幅实时对比；支持所有探头，≥5级调节。

2.1.10 凸形扩展功能，可用于线阵、凸阵、相控阵探头，相控阵探头可扩展到115°角。

2.1.11 Bsteer+线阵探头二维视野角度独立偏转功能。

2.1.12 编码谐波+脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）。

2.1.13 解剖M型，主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转。

2.1.14 组织多普勒，包括组织多普勒速度图，频谱图，定量分析曲线等；心肌运动曲线分析≥8点取样。

2.1.15 中文操作界面  中文输入（包括注释等）。

2.1.16 系统内置操作说明书

2.1.17 AutoIMT颈动脉内中膜厚度自动测量

2.1.18.实时宽景成像技术

2.1.19 系统内置实时操作切面指导工具，可在屏幕上分屏显示典型脏器（包括产科、妇科和腹部）标准扫查切面超声图与扫查手法图片并配以文字说明，可实时指导操作者进行标准切面的正确扫描

2.1.20.B型、M型、血流图及频谱图像的参数调节键可自定义

2.1.21 自动优化功能

2.1.22 二维图像自动优化

2.1.23 多普勒图像自动优化

2.1.24 焦点、频率自动调节（频率数值以及焦点位置随操作者所选深度的不同而自动调节变化）

2.1.25 轨迹球操作

2.1.26 内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥1小时）

2.2 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

2.2.1 一般测量

2.2.2妇产科测量，具有Sonobiometry产科自动测量软件，在进行胎儿常见四个指标（BPD, HC, AC and FL）的测量时，系统可以自动识别并测量、计算出结果

2.2.3多普勒血流测量与分析

2.2.4实时多普勒自动包络、测量和计算

2.2.5心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告

2.2.6外周血管测量与分析

2.2.7泌尿科测量与分析

2.3一体化图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

2.3.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像

2.3.2 原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析），可对回放的图像进行≥30种参数调节

2.3.3 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等(选配）

2.3.4 图像一键导出功能，只需一个按键一步操作即可把图像导出到外接USB存储设备，USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

2.3.5 内置固态SSD硬盘≥120G

2.4输入/输出信号

2.4.1 输入：External SD card，USB HDD，USB Memory Stick，CD/DVD-RW,100BASE-TX Ethernet (RJ45)

2.4.2输出：External SD card，USB HDD，USB Memory Stick，CD/DVD-RW,100BASE-TX Ethernet (RJ45),HDMI，VGA（Option），TV output (S-video and composite video)

2.5连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

2.6图像管理与记录装置：

超声图像存档与病案管理系统

动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通  PC 机上直接观看图像

主机可扩展连接两个探头接口

2.7.技术参数及要求

2.7.1 安全性能：符合国家药品监督管理局商品安全质量要求。

2.7.2 探头规格

2.7.2.1 高频探头1个、腹部探头1、腔内探头1个

2.7.2.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-13.0MHz

2.7.2.3 标配探头二维灰阶显示中心频率≥7种

2.7.2.4 类型：支持凸阵，线阵，相控阵，微凸阵

2.7.2.5 B/D兼用：

2.7.2.6 线阵：B/PWD

2.7.2.7凸阵：B/PWD

2.7.2.8相控阵：B/PWD/CWD

2.7.2.9穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置

2.7.3扫描频率：

2.7.3.1 电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0MHz；中心频率：B型4段，谐波4段，CDFI 3段，PW 3段

2.7.3.2电子线阵：可视可调中心频率4.0—13.0MHz；中心频率：B型4段，谐波4段，CDFI 3段，PW 3段

2.7.3.3腔内微凸探头：可视可调中心频率4.2—10.0MHz；中心频率：B型3段，谐波3段，CDFI 2段，PW 3段

2.7.4 二维灰阶显像主要参数

2.7.4.1发射声束聚焦：≥8段

2.7.4.2回放重现：灰阶图像回放≥5000幅、回放时间≥60秒

2.7.4.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥20种， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

2.7.4.4增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段

2.7.4.5超声系统最大探查深度≥33cm（附图）

2.7.4.6≥256灰阶

2.7.4.7系统动态范围≥224dB；可视可调动态范围36-96dB

2.7.4.8凸阵探头最大视野，18cm深度时帧频≥40帧；相控阵阵探头90度角，18cm深度时帧频≥60帧；

2.7.5频谱多普勒

2.7.5.1方式：脉冲波多普勒 PWD

高脉冲重复频率  HPFF

连续波多普勒 CWD

组织多普勒速度成像 TVI

2.7.5.2多普勒发射频率可视可调

2.7.5.3最大测量速度：PWD：血流速度≥7.0 m/s ；CWD:   血流速度≥14.0 m/s

2.7.5.4多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示

2.7.5.5多普勒取样宽度1-16cm

2.7.5.6显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

2.7.5.7显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、90度旋转,B-刷新(手控), 局放

2.7.5.8频谱多普勒实时自动包络测量技术，可测算参数≥14种

2.7.6彩色多普勒

2.7.6.1显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示

2.7.6.2显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

2.7.6.3自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影)

2.7.6.4彩色多普勒方向性能量图（DCA）

2.7.6.5双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM）

2.7.6.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

2.7.6.7多普勒频率可视可调≥3段

2.7.6.8凸阵探头最大取样框，18cm深度时帧频≥12帧；相控阵阵探头90度角,最大取样框，18cm深度时帧频≥12帧；

*2.8. 便携式高端彩色多普勒超声波诊断仪属于强检计量设备，卖方需承担该设备首次计量检测费用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期：原厂保修，含主机和探头≥3年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

7