连云港市第一人民医院

心脏彩超技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院超声科心脏彩超采购。卖方要把心脏彩超运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称：心脏彩超， 数量：3台

2.1 主机成像系统：

2.1.1高分辨率液晶显示器；

2.1.2操作面板具备液晶触摸屏；

2.1.3全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束；

2.1.4脉冲优化处理技术；

2.1.5海量并行处理技术；

2.1.6自适应增益补偿技术；

2.1.7内有一体化超声工作站；

2.2 数字化二维灰阶成像及M型显像单元：

2.2.1解剖M型技术；

2.2.2脉冲反向谐波成像单元；

2.2.3彩色多普勒成像技术；

2.2.4自适应宽频带彩色多普勒成像技术；

2.2.5彩色多普勒能量图技术；

2.2.6方向性能量图技术；

2.3数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)：

2.3.1智能全程聚焦技术；

2.3.2空间复合成像技术；

2.3.3自适应核磁像素优化技术；

2.3.4实时二同步 /三同步能力；

2.4先进成像技术：

2.4.1具备智能多普勒血管检查技术；

2.4.2超声声速自动校正技术；

2.4.3扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

2.4.4组织多普勒技术(TDI/或DTI)；

2.5测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

2.5.1图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元；

2.5.2数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

2.5.3硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

2.5.4具备主机硬盘图像数据存储；

2.6病案管理单元

可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

2.7输入/输出信号

探头接口选择：≥ 4个，并激活可互换通用

2.8安全性能

符合国家进口商品安全质量要求；

2.9探头规格：

成人心脏相控阵探头；

血管线阵探头；

小儿心脏相控阵探头；

新生儿心脏相控阵探头；

2.10 记录装置

内置一体化超声工作站

*2.11 心脏彩超属于强检计量设备，卖家需承担该设备首次计量检测费用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！