连云港市第一人民医院

超声波治疗仪技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院超声波治疗仪采购。卖方要把超声波治疗仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 超声波治疗仪 本次采购数量：2台

配置及技术规格：

1．通过FDA或CE认证，SFDA认证，IS09001、ISO13485等认证，提供认证证书等证明材料

2．标配－个超声头，输出频率可在1 MHz，3 MHz之间切换

3. 输出模式：可选，10％，20％，50％，100%

4. 脉冲频率：至少包含如下三种频率16 Hz，48 Hz，100 Hz

5. 脉冲持续时间：可选，1 ms，2 ms，5 ms

6. 标配超声头面积5 cm2 输出频率1 MHz、3 MHz 输出功率：0-10 W

7. 振幅：0-2.5W/ cm2（持续模式），0-3W/ cm2（脉冲模式）

8. 标配面积5 cm2超声头，可选配不同面积超声头，包含1 cm2、2 cm2、、10 cm2

9. 有效治疗面积：>＝4.0 cm2

10.超声头有预热功能，空载保护

11..主要功能：通过超声波缓解疼痛，并利用深部温热震动使治疗效果更加明显，可升高组织温度，改善周围血液循环和营养，促进水肿吸收和炎症消散

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20