连云港市第一人民医院

高压低频脉冲治疗仪技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院高压低频脉冲治疗仪采购。卖方要把高压低频脉冲治疗仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 高压低频脉冲治疗仪 本次采购数量：2台

配置及技术规格：

脉动治疗仪主要用于改善骨骼结构，通过外力促使骨骼结构位移，回到中立位，间接改善肌张力，从而改善感觉神经和运动神经。

主要作用机制：调整脊椎、骨关节排列；改善生理结构及生物力学；调节神经肌肉兴奋性；增强本体感觉；改善关节活动度；提高整脊效率，改善症状，改善体态；调节肌肉紧张度等。

性能介绍

1、推力调节：脉冲仪三种（高档、中档、低档）推力设置的脉冲持续时间相同，约为 2 毫秒。温和的推力比肢体产生紧张和抗调节的趋势还快。

2、力量可控：根据肢体的部位和患者的年龄层次不同，设置3种不同力量，使治疗过程非常舒服。

| 设置 | 预设力 | 档位 | 适用部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 400N | 高 | 腰椎、荐椎及骨盆位置 |
| 2 | 200N | 中 | 胸椎、下颈椎及上下肢体部位 |
| 1 | 100N | 低 | 上颈椎、儿童及对特别柔弱之部位 |

3、电子触发器：电子触发器可提供单向推力或多向推力。拉出触发器后立即松开，可产生单向推力。向下按住触发器将启动快速脉冲模式，该模式下，仪器将根据患者加速度响应识别的近似自然频率，以 4 至 12 赫兹的多冲量变化率进行推动，直到加速度响应达到最大。若启动了多冲量脉冲模式，松开触发器即可轻松中止推力，因此，临床医师可根据临床指征进行判断，手动控制要施加的连续推力次数。

4、预紧力控制：组织压缩，即整脊技术中的组织拉力，是在施加推力前，对患者进行节段性接触时所应用的预紧力。当预紧力弹簧达到最大压缩程度时，推力调整开关旁的 LED 灯将从琥珀色变为绿色，为临床医师提供可视反馈，表示已达到组织压缩效果。

5、调整频率波形：脉冲仪用自然的频率调整肢体，以影响关节、肌肉和神经，使患者得到最佳治疗效果。

6、探针：智能型调节仪.标配有可互换的单探针和颈椎、腰椎双探针。探针由探针柄上的一个黑色小 O 型环固定。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20