连云港市第一人民医院

呼吸训练器技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院呼吸训练器采购。卖方要把呼吸训练器运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 呼吸训练器 本次采购数量：1台

配置及技术规格：

功能：产生对吸气的阻抗（或负荷）相当于用于呼吸的肌肉（主要是膈肌和胸廓肌肉）的力量训练。与其他任何形式的重量训练一样，阻抗必须设置成适合于用户的水平，以便有效训练这些肌肉。

配备两种不同的方法来设置负荷：自动和手动设置方法.

结果系统对您的呼吸训练提供反馈。利用这些结果，您可以监控您的训练进度，从而允许您优化训练，并满足您的训练目标。

软件

电脑软件用于实时的吸气测量和分析;

电脑图形视图:便于了解实时测试结果，图形反馈以监控每一次吸气，通过多次反馈，促进功能改善;

高级分析:提供详细的、同时绘制和分析所有的吸气肌训练数据;

打印/PDF处理器;

现场实时性能检测器:在屏幕上可以看到实时测试和训练的表现;

自定义训练模块:创建和更新个性化的吸气训练方案;

训练统计值回看.

# 技术规格

负荷显示：10-200cmH2O

训练计数器：.....................................高达999次

图解负荷显示：...........................最近的36次训练

功率显示：........................................0-99.9瓦特

图解功率显示：........................最近的36次训练

体积显示（训练）：......................0-8升*

图解体积显示：......................最近的36次训练

能量显示： ......................................0-9999焦耳

图解能量显示： ......................最近的36次训练

肌力指数显示：...........................0-240 cmH2O

肌力指数评级：.............................很差，差，一般，平均值，好，很好，极好

声音：..................................................滚动/选择；速度；

电池电量低；训练结束

按键：..................................................1×选择键/开机键

1×滚动键

充电时间：...........................................长达16小时

充电指示器：....................................充电过程中红色LED指示灯常亮

电池寿命：.............................................训练模式下约60分钟

配置：智能呼吸机1个、底座1个、咬嘴1个、鼻夹1个、充电器1个、连接线1根、袋子1个、清洗药片1袋、光盘1张、说明书1本。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20