连云港市第一人民医院

经皮神经电刺激（低周波）技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院经皮神经电刺激（低周波）采购。卖方要把经皮神经电刺激（低周波）运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 经皮神经电刺激（低周波） 本次采购数量：4台

技术参数：：

1. 满足临床治疗所需功能。

2. 治疗频率：3-1000Hz

3. 最大输出电流：34mA(±30%)

4. 最大脉冲宽度：115µS（±30%）

5. *单脉冲最大输出能量：≤300mJ

6. 自动治疗频率：31个自动治疗频率，按人体部位（肩颈、腰、上肢、下肢、上下肢关节）和症状（酸痛、疼痛、消除疲劳、血液循环、麻痹）细分。

7. 参数调整：左右输出差异±25%定时器：最长15分钟（每1分钟设定）

8. 温热电极：

a. 电极的治疗面积：正电极  1个：39.05cm2/个、负电极  2个：30.59cm2/个。

b.由硅胶制成，柔软、可弯曲；

c.最高温度43ºC（具有五档选择）

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20