连云港市第一人民医院

湿热敷装置技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院湿热敷装置采购。卖方要把湿热敷装置运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 湿热敷装置 本次采购数量：2台

配置及技术规格：

- 适用范围：适用于软组织扭挫伤恢复期，肢纤维组织炎，肩关节周围炎，慢性关节炎，关节纤维强直，坐骨神经痛等各种物理治疗和手法治疗前的预先治疗

- 性能特点

2.1、*操作简单的触摸控制面板，加热温度可根据需要设定；

2.2、*加热水箱内的温度实时显示；

2.3、仪器工作状态指示灯：绿色—加热，黄色—保温，红色—故障；

2.4、加热水箱容积：≥70L；

2.5、加热温度设定范围：50℃-95℃；

2.6、超温断电范围：98℃-100℃；

3.  安全保护技术

3.1、双重温度保护：恒温保护和超温保护；

3.2、水位过低报警提；

4.  配置满足临床需求

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20