连云港市第一人民医院

运动康复系统技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院运动康复系统采购。卖方要把运动康复系统运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 运动康复系统 本次采购数量：1台

配置及技术规格：

一、适应症：该系统用于上肢多关节功能的评估、训练和康复。适用于任何形式的上肢功能障碍：骨折，外科手术，神经功能紊乱，五十肩，撞击综合症，肩部脱臼，韧带拉伤，活动范围受限等。其康复包含上肢关节的生理结构和神经感觉功能两方面。

二.主要功能特点及参数如下：

- 该系统可提供上肢上下运动（0o——+180o）、上外展——下外展（0o——+180o）、内旋——外旋（-90o——+20o）、水平屈伸（-45o——+120o）、前臂旋前-旋后(0o——-90o和0o——+90o）等五个自由度的运动，角度调整0.1o；

- 三个轴线上的运动控制的动力调节和3个力学控制和调整单元：F1上下运动50 Nm a 100 PSI、F2 上外展-下外展50 Nm a 100 PSI、 F3内旋-外旋30 Nm a 100 PSI；

- 缓解关节负荷的可调整功能：关节负荷、疼痛按钮、负荷激活辅助按钮、手部压力感应器；

- 躯干倾斜：O弯曲-伸展 (-30° 30°)、O侧弯(-30° 30°)

- 三种运动形式：利用拇指按钮可以控制运动形式为人工被动（抗阻力）、主动和助力运动（去重力）三种形式。助力运动功能可以在训练中削减或完全抵消上肢的重力，甚至在早期急性期的康复训练中也可以恢复上肢的功能；

- 痛阈范围测试与设定：拇指按钮可以在运动轨迹图中标记各运动方向的痛点，形成痛阈范围，以便医生在治疗方案中确定患者的无痛治疗范围并了解治疗的进展；

- 阻尼可调：在不同的运动方向提供了不同大小的阻力控制，阻力运动最大阻力5KG；

- 软件系统含评估、训练（对应评估结果的训练计划）、病人资料管理平台、动态视觉即时反馈、游戏功能；

9、座椅角度可调，神经损伤的病人一般用90度椅子；骨科损伤的病人一般用120度椅子。

10、多关节同时复合运动：有五个可以“自由”移动的范围，使患者上肢 的运动可以在三维空间内进行关节运动。

11、可以对接表面肌电：可检测上肢运动过程中各肌肉的参与程度；设置肌电数值，加强对肌力较弱的肌肉进行训练。

12、可以对接运动分析：可脱机使用，50米范围内自动检测到上肢的运动角度、速度、加速度，使训练更有目标性。

三.软件六项应用功能

评定模块、视觉反馈、训练模块、游戏模块、表面肌电功能、运动分析

- 软件二项管理功能

- 评定训练软件开放，有预设程序，也可自己编辑程序；

- 患者资料管理

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20