连云港市第一人民医院

全自动动脉硬化检测仪技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院全自动动脉硬化检测仪采购。卖方要把全自动动脉硬化检测仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 全自动动脉硬化检测仪 本次采购数量：1台

配置及技术规格：

一、主要配件

（一） ABI（踝臂指数）

ABI作为诊断阻塞性动脉硬化症(ASO)的指标被普遍使用，其判断标准是由AHA(美国心脏学会)  1993年制定的:

ABI≤0.9    有动脉阻塞的可能性；  ABI≤0.8   动脉阻塞的可能性极高；

0.5≤ABI<0.8   至少有一处动脉阻塞；ABI<0.5   有多处存在动脉阻塞；

ABI≥1.3   有血管钙化的疑似。

(二) 脉搏波传导速度（PWV）

PWV是判断与心脑血管疾病有密切关系的动脉壁硬化程度的指标。运用“当动脉硬化时由心脏输出的血液产生的波动(脉搏波)的传导速度会加快”这一原理，测量2次心跳之间的波动(脉搏波)传导速度，判断血管的弹性程度。PWV可以作为将来患粥样动脉硬化或冠状动脉硬化疾病风险因子的评估指标。动脉PWV是心脑血管疾病的最佳预测指标。

（三）其它参数

四肢的SYS（收缩压）、DIA（舒张压）、MAP（平均压）、PP（脉压）、HR（心率）、BMI（体重指数）、PEP（射血前期）、ET（射血时间）、ET/PEP（射血指数）、UT（波形上升时间）、PVR（脉搏波体积记录）、ECG（心电波形）、PCG（心音波形）、STI（收缩时间间隔）等。

所有参数都是四肢同步测量即在同一个心动周期获得，精确度高，重复性好，只有四肢同步测量，使用高精度的双重袖带，通过ABI，PWV的综合评估，才能更加准确的全面评估血管病变情况。心电、心音的检测更保证了数据的高度可靠性。

二、可选配件

可选配TBI（趾臂指数，检测末稍动脉）配件；CfPWV（劲动脉、股动脉）配件。

说明：可选配件中TBI（趾臂指数）非常重要，对于临床诊断、科研等有很大帮助，希望能予以配备。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20