CRRT机技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院CRRT机采购。卖方要把CRRT机运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称：CRRT机，本次采购数量：高端机1套，中端机1套

参数基本要求：

1.治疗模式：CVVH, CVVHDF,CVVHD,SCUF,

高端机还需具备以下模式：HV-CVVH, MPS/TPE,HP，并可行血浆分离加吸附操作。2.流速：10—500ml/min。

3.最大置换液量：9600ml/h

4.预冲全程时间：高端机：≤5分钟

中端机：≤30分钟

5.前后稀释：前/后/前+后

6.流量泵：高端机：最多6个：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵，并可选配模块式枸橼酸泵和CiCa补钙泵

中端机：5个：血泵、置换液泵、透析液泵，废液泵，血泵前补液泵7.配有肝素泵

8.平衡称系统：4个，高端机要求：清洁区和污染区上下隔离

9．加热系统：高端机：2个独立的袋式加热系统，可对置换液和透析液分别加热，加热效率充分。

中端机：外置血液加温器，有38，41，43 .5℃三档可调

10.配有后备电池。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！