高档呼吸机技术参数

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院高档呼吸机采购。卖方要把高档呼吸机运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称：高档呼吸机，本次采购数量：1套

参数基本要求：

1.设备包含：⑴原装进口高档呼吸机1台

⑵含膈肌功能监测（神经中枢调节辅助通气）设备1 套

2. 设备用途：用于重症成人、儿童呼吸衰竭患者的急救和治疗。

3. 具有空气和氧气气源接口：可接医院中心供气系统，配原厂进口外置式独立压缩机。

4. 用户操作界面为大于10英寸的彩色触摸显示屏，屏幕亮度可以根据环境，光线的强弱自动调节，以便获得最佳的屏幕可视性。

5. 具有中文菜单显示。

6. 主机与显示屏可以分离，提供最为方便的放置且不影响使用。

7. 流量传感器为超声原理，内置式，不属于消耗品，可以永久使用。

8. 呼出气体模块可以从主机上拆卸并可以进行消毒。

9. 具有反馈控制系统

10. 电池为模块式，可连续工作至少1小时。

11. 能够自动记录并存储24小时趋势图和全部事件。

12．具有报警历史记录功能，可同屏显示16条最近的报警记录。

13. 可以同屏同时显示三道呼吸波形和两道呼吸环。

14. 应同时具备压力触发和流量15. 设备具有VC、PC、PSV、CPAP、SIMV（VC）+PSV、PRVC等通气模式，以满足临床的使用需要。触发两种触发方式。

16. 配有神经中枢调节辅助通气模式。在自主呼吸通气过程，用膈肌的电活动（EAdi)来调节呼吸的触发、循环过程，从而实现同步式呼吸。

17.具有全面的肺动力学监测参数。

18.具有全面的报警参数。

19.神经中枢调节辅助通气模式要求：所供设备能配合呼吸机使用；通过监测患者的膈肌电活动信号（Edi），来感知患者的实际通气需要；具有神经中枢调节辅助通气软件、Edi模块和Edi导管；Edi导管能提供各种型号供医院选择；人机同步性能好，满足不同患者需求能直接监测中枢神经系统情况，提供可靠的临床信息。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！