连云港市第一人民医院生物显微镜技术要求

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院生物显微镜采购。卖方应将气压喷液仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 生物显微镜  本次采购数量：1台

1、技术参数要求：

1.1目镜 高眼点大视野平场目镜PL10X/25mm，视度可调

1.2观察筒 30°倾斜，倒像，无限远铰链三通观察头，瞳距调节范围50～76mm，三档式分光比，0：100；20：80；100：0

1.3物镜 a.平场半复消色差荧光物镜4X/0.13（无限远），WD=15.13mm

b.平场半复消色差荧光物镜10X/0.30（无限远），WD=8.53mm

c.平场半复消色差荧光物镜20X/0.50（无限远），WD=2.33mm

d.平场半复消色差荧光物镜40X/0.75（无限远），WD=0.55mm

1.4物镜转换器 明场6孔转换器（带DIC插槽）

1.5 机架 透反两用机架, 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程25mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置100-240V宽电压系统,双路电源输出，采用数字调光，具有光强设定与复位功能、反射/透射光切换开关,内置透射光滤色镜（LBD、ND6、ND25)

1.6 灯室 12V100W卤素灯室(透/反用)（预定中心）

1.7 灯泡12V/100W卤素灯（PHILIPS 7724）

1.8 载物台 右手位机械平台,双向线轨传动，载物台面积：185*165，行程80*55,

1.9 聚光镜 摇出式消色差聚光镜(N.A. 0.9)

1.10 摄像头接口 0.5X摄像头接口

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则作废处理。参与单位自己承诺仅供参考！