连云港市第一人民医院

全自动细菌鉴定药敏分析仪技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院全自动细菌鉴定药敏分析仪采购，卖方负责将全自动细菌鉴定药敏分析仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1.仪器检测通量≥60（鉴定或药敏）。

2.具有鉴定临床常见革兰阴性菌、革兰阳性菌、酵母菌和奈瑟氏菌嗜血杆菌、厌氧菌、棒状杆菌的能力，鉴定菌种不少于500种。

3.获得CFDA认证多种药敏组合的药敏卡片可供选择，常见阴阳菌的药敏组合均不少于3种，药敏试验结果符合美国CLSI折点要求，能根椐CLSI的折点及时更新药敏板卡。

4.有完善的专家系统，可检测常见耐药表型，包括ESBL，MRSA，高水平氨基糖苷类耐药，可诱导克林霉素耐药、头孢西丁耐药等多种耐药机制，对异常结果可给予警告，可基于分型结果和耐药机制对药敏结果进行治疗性修正。

5.可实现和LIS系统的单向或双向通讯。

6.板卡的孵育、试剂添加、结果判读自动化进行，手工操作步骤少，单株细菌手工操作的时间5分钟。

7.维护保养简单易操作，日保养2分钟，周保养10分钟，月保养20分钟。

8.厂家或经销商提供免费的产品和技术培训，包括技术原理、操作要领和结果判读技能。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。