连云港市第一人民医院

取材台技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院取材台采购，卖方负责将取材台运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

取材台整体采用不锈钢SUS304成型 ，表面抛光拉丝处理，美观、耐腐蚀；

*  采用大屏幕液晶触摸屏显示器控制，方便直观；

*  超静音风机排除有害气体，噪音低，总体噪音≤55 b(a)，风量：2000立方/小时，并且

完全排除有害气体，风机无极变频调速；

*  外型尺寸：2000×900×2000 ，台面面积大，四周挡水沿防止水外溢；水池尺寸：310

×270×120，强制排水；

*  取材台整体可通过触摸屏操作电动平稳升降，无振动无噪音；

- 抽风罩模具冲孔（长腰槽孔）成型，漂亮美观，抽风罩上方有宽大的存放平台（1880*350）长，可以存放取材时所需的物品；

- 取材台面有一定的斜度（≤8°），冲洗时便于水的流动；

- 取材台安排标本安放区域和取材工具存放区；

- 工作台一侧布置喷淋冲洗工作台；电动阀门控制，水量大小可以无极可调；

*  尼龙取材刀板（带不锈钢支架板架），刀板架XY轴带毫米级刻度；

- 原装进口管路粉碎机（美国爱适易）；

- 国际品牌热水器（史密斯）；

- 品牌冷热水拉伸水龙头（科勒），并带一只脚踏电控水龙头；

- 顶部带日光灯照明和紫外线杀菌；独立控制，并带LED射灯照明；

*  可设定风机一周内每天自动定时开关机；

* 配置一个脚踏（24V安全电压控制）开关龙头，电动阀门控制，水量大小可以无极可调；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。