连云港市第一人民医院电子胃肠镜招标范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院电子胃肠镜采购。卖方应将电子胃肠镜抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:电子胃肠镜             本次采购数量：一套

其中①图像处理装置                      数量：1套

②氙灯光源                          数量：1台

③电子胃镜                          数量：1根

④电子结肠镜                        数量：1根

⑤医用监视器                        数量：1台

⑥台车                              数量：1台

⑦图文工作站                        数量：1套

主要参数如下：

①图像处理装置

1. HDTV信号输出：可以选择RGB和YPbPr;

2．色彩强调：基于内镜图像的IHb值来强调色彩的细微差异。前面板上的IHb强调按钮可以从三种色彩强调模式（1、2、3）中选择。用户预设功能可以设定IHb强调按钮，可以用来控制是构造强调还是适应型IHb色彩强调。

3．IHb色图：计算内镜图像中每个像素IHb值，并以模拟颜色显示。也可以显示图像的平均IHb值；

4. 白平衡调节：通过前面板上的按键可以进行自动白平衡；

5.标准色图输出：通过键盘上的按键可以显示色图或50%白色图；

6.色调调节：通过色调选择按钮或前面板上的色调调节按钮，可以进行以下色调调节

7.自动增益控制：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子放大，自动调整图像亮度；

8.对比度：可以设定图像对比度为以下三种模式（1-3）

（1:正常图像  2:阴暗区域较正常图像亮，明亮区域较正常图像暗。3：阴暗区域较正常图像暗，明亮区域较正常图像更亮。）

9.测光模式选择：可以选择测光模式。平均：用于正常观察；峰值：聚焦在小面积明亮区域时使用；全自动测光：聚焦在图像中央观察时使用；

10.图像大小的选择：键盘上的键可以改变内镜图像的大小；

11.恢复默认值：前面板上的按键可以恢复以下各项为默认值。

监视器输出，测光模式，强调级别，色调调节级别，显示模式，对比度模式，内镜按键设定，内镜图像尺寸；

②氙灯光源

1. 自动亮度控制模式：伺服光圈模式

2. 力开关：4级（关、低、中、高）

3. 方式：气压送水或可拆式水瓶

4. 应急灯：只是应急灯是否缺失、接触不良或正在使用；

5. 滤光片：指示专业滤光片的设定；

6. 检查灯：300W氙气短弧灯（无臭氧）

7.灯泡平均寿命：持续照明约500小时（间断使用则寿命稍有不同）

8.应急灯：12V35W卤素灯

9.应急灯平均寿命：约500小时

10.防电击保护类别：I级

11.防爆保护级别：应远离可燃气体

22.电压：  220~240V AC

③医用监视器： 数量1台

≥19寸高清医用液晶彩色监视器

④台      车：   数量1台

主机生产厂家配套仪器台车

⑤图文工作站  数量：1套

1.国内专业的内窥镜图像诊断软件

2.国内知名品牌电脑

3.激光打印机

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等

2.资料

2.1卖方终身免费提供维修密码，提供提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2主机保修期≥二年，镜子保修期一年，卖方须保证提供8年以上的优质服务

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训

3.5开机率≥98%,仪器故障要求12小时内到达，24小时内解决。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！