连云港市第一人民医院

多功能综合治疗仪招标技术参数

一、项目概述

本次招标的内容为连云港市第一人民医院多功能综合治疗仪采购。卖方要把多功能综合治疗仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 多功能综合治疗仪 本次采购数量：1台

配置及技术规格：

- 输出通道数：8路，最多可同时治疗4个人；

- 治疗模式：全自动模式、急性疼痛模式、慢性疼痛模式、中频模式、肌肉训练模式、专家模式；

- 自增功能：带有自增功能，避免因适应一种治疗强度而带来的刺激感减弱现象；

- 参数设计：单个治疗模式内参数三段式程序设计；

- 专家模式：20个自定义专家处方；

- 触摸次数：单次治疗触摸操作次数为3次；

- 负压吸引：开始治疗后即进入连续吸引，以确保治疗电极轻松、有效地放置，按开始键后自动进入安全吸引模式；

- 干扰电频率：4000-5000Hz；

- 低频频率：1-1000Hz；

- 中频频率：2000-3000Hz；

- 差频频率范围：0-1000Hz；

- 低频调整范围：双路均为1-1000Hz，调制幅度应具有：0%、70%、100% ；

- 动态节率：为1s～10s；

- 最大输出电流：≤60mA；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20