连云港市第一人民医院

红外线治疗仪招标技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院红外线治疗仪采购。卖方要把红外线治疗仪运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 红外线治疗仪 本次采购数量：2台

配置及技术规格：

主要技术参数：

1、台式便携主机，配置一套治疗头；

2、治疗光谱波长：0.6～3.4ｍ，含可见红光与近红外光；

3、治疗头最大输出光功率：30W；

4、治疗头出光口光斑直径：Φ≥120mm；

5、光功率调节功能：双路均可在最大光功率的10%～100%间分十档可调；

6、治疗头调节支臂：阻尼式，长度≥80厘米，有两处安装固定位自由调整；

7、输出控制模式：具有连续、间歇、振荡3种输出控制模式；

8、振荡模式下治疗光功率不间断且强弱变化输出；

9、振荡模式下可按治疗需要任意调节振荡功率变化区间；

10、治疗时间控制功能：可在0～60min之间调节；

11、间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在1～9s之间分别调节；

12、治疗过程中可根据临床需要调整光功率参数、输出控制模式和间歇时间参数；

13、液晶显示，实时可见治疗参数及动态变化；

14、具有参数设置记忆功能；

15、具有治疗头实时控温显示功能；

16、可显示设备累计使用时间；

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20