无创呼吸机招标技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院无创呼吸机采购。卖方要把无创呼吸机运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称：无创呼吸机，本次采购数量：1台

1.适合儿童和成人使用。

2.具有以下通气模式：持续气道正压 (CPAP)；自主/备用 (S/T)；压力控制通气 (PCV)； 平均容量保证压力支持 (AVAPS)。

3.氧浓度21-100%可调，不受流量流速影响。

4.全中文彩色触摸屏(≥12英寸)。同屏显示：波形、病人触发率、 呼吸频率、分钟通气量。

5.完善的报警功能。

6.主要技术参数：

（1）CPAP   4 - 30 cmH2O；

（2）EPAP   4 - 20cmH2O；

（3）IPAP    4 - 40 cmH2O；

（4）I-time (吸气时间)   0.30 - 3.00 s；

（5）Max P (AVAPS模式下最大IPAP)    6 - 40 cmH2O；

（6）Min P (AVAPS模式下最小IPAP)    5 - 30 cmH2O；

（7）FiO2    21 - 100%；

（8）Rate    4 - 60 BPM；

（9）AVAPS 目标潮气量   200 - 2000 ml。

7.呼吸机是强检计量设备，卖家需承担该设备首次计量检测费用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！