连云港市第一人民医院

悬吊系统招标技术参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院悬吊系统采购。卖方要把悬吊系统运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称: 悬吊系统 本次采购数量：2台

配置及技术规格：

主要技术参数：

1.结   构：框架式支架结构、三组以上可移动悬吊模块

2.平移驱动：电动，平移行程≥155cm。

3.电动控制：悬吊床顶可前后左右移动，可随意锁定角度。

4.电动位移：床／轮椅直接电动移动病人到治疗床

5.最大悬吊负载≥200Kg

6.无声、无间隙滑道。可固定在滑道任何点。

7.低阻力弹性黑绳， 承重20－30公斤 （2条） 拉伸范围（％）33   50   100   150

阻力（公斤）    4.2  4.9   6.9  8.8

低阻力弹性黑绳，     承重30—50公斤（2条）

高阻力弹性红绳       承重20—30公斤（2条）

拉力范围（％）　33    50    100     150

阻力（公斤）　　8.2   9.4   13.4    18.2

高阻力弹性红绳，承重30－50公斤     （2条）

无弹力红绳        承重 50公斤         （4条）

无弹力红绳        承重 150公斤        （4条）

悬吊绳           承重 200 -250 公斤  （2根）

支撑手柄         承重 80-130公斤

不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位；

窄口手带(支撑手柄)：承重 80-130公斤       （4对）

窄肩带：    用于上下肢   承重100-150公斤 （2条）

中分悬带： 用于颈部支撑 承重100-150公斤 （1条）

宽悬带：  用于腰部背部 承重100-150公斤 （1条）

胸部悬带：   (1条)

在全身悬垂时，作为托持背部或胸部的悬带使用。并在手法治疗和运动治疗中，起着防滑的作用。也可以结合绳子或弹力绳使用

圆形充气平衡垫           （2个）

圆柱形滚筒            (1个)

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有售后服务点,保证售后服务及配件供应.

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派技术人员到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期为二年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处

2017-2-20