商谈文件

项目编号： 20170320

项目名称：一院三区裸光纤租赁外包服务

连云港市第一人民医院

2017年03月

# 第一部分 商谈企业须知

| 项号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商谈名称：一院三区裸光纤租赁外包服务 |  |
|  | 商谈地点：连云港市海州区通灌北路182号 |  |
|  | 要求质量标准：合格 |  |
|  | 商务谈判范围：一院三区裸光纤租赁外包服务 |  |
| 2 | 商谈企业资质条件、能力和信誉等要求： | 详见商谈公告 |
| 3 | 商谈有效期： | 60日历天（从商谈截止日起） |
| 4 | 商谈评审办法： | 按医院管理办法，由院评审小组综合评定，对评价结果不作解释。 |
| 5 | 交货日期： | 签订合同后30天内，无故延期交货，确定商谈企业赔偿由此引起的损失。 |
| 6 | 商谈文件的组成及组成顺序 （均加盖企业公章） | 1、商谈函 2、商谈企业的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证 3、法定代表人授权委托书 4、法定代表人身份证明书、委托代理人身份证明及身份证明复印件 5、商谈总价 6、商务条款偏离表 7、技术条款偏离表 8、施工方案 9、售后服务承诺 10、主要设备、材料报价明细表 11、商谈文件要求商谈企业提交的其他资料（详见商谈文件第三部分） |
| 7 | 商谈时间： 另行通知 地 点： 另行通知 |  |
| 8 | 商谈文件份数：正本壹份，副本肆份，电子商谈文件壹份。 |  |
| 9 | 商谈文件的密封：商务文件、技术文件及电子文件单独分装，封口贴上封条加盖公章；封条上写明： 年 月 日 时之前不得开启 |  |
| 10 | 商务谈判方式：院内商谈 |  |
| 11 | 其他： 商谈企业的法定代表人或其授权委托代理人必须携带其有效身份证原件准时参加商谈会议（法人授权委托代理人参加商谈会议的，必须提供法人授权委托书原件），否则拒绝接受其商谈。 |  |

一、总则

1、商谈工作依据

1.1、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》。

1.2、国家七部委联合制定的《评审委员会和评审方法暂行规定》。

2、商谈方式

本次商谈采取院内公开商谈方式。

3、评选办法

按医院管理办法，由院评审小组综合评定，对评价结果不作解释。

4、适用法律

本次商谈及由本次商谈产生的合同受中华人民共和国有关的法律、法规制约和保护。

5、商谈费用

商谈企业应自行承担编制商谈文件及一切与参加商谈活动有关的费用。无论商谈过程中的做法和结果如何，医院对上述费用均不负任何责任。

6、合格的商谈企业

6.1、商谈企业合格条件和资质等级要求：

1、商谈企业应具备独立的法人资格及相应经营范围，并提供法人营业执照（副本）复印件（加盖公章）；

2、企业法定代表人授权委托书、委托人身份证复印件

3、具有独立承担民事责任的能力等

4、商谈企业应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关中国法律法规。

5、商谈企业应根据商谈文件所列采购设备和要求报价（以人民币计算）。

6、已登记报名并获取本项目商谈文件。

所有资质文件和商谈文件中的单位必须完全一致。

6.2、对商谈企业的资格审查采用资格后审的方式确定合格商谈企业。（各商谈单位商谈时应提供相关资质复印件加盖法人公章备查）

二、商谈文件

1、商谈文件的构成

（1）第一部分 商谈企业须知

（2）第二部分 医院需求

（3）第三部分 商谈表式附件

2、商谈文件的响应性

商谈企业应认真阅读商谈文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按商谈文件的要求和规定编制商谈文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其商谈文件对医院要求做出实质性响应，其风险应由商谈企业自行承担，否则其商谈将被拒绝。

3、商谈文件的澄清

3.1、商谈企业购买商谈文件后，若有问题需要澄清，应尽快以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向医院提出，医院将以书面形式或以商谈预备会方式予以解答，答疑中不标明问题的来源，所有问题的解答将以修改通知的方式书面提供给所有商谈企业。医院对商谈企业提出的问题，认为无需回答的，将不予回应。

3.2、商谈企业对本商谈文件所做出的推论、解释和结论，医院概不负责。商谈企业由于对商谈文件的任何推论和误解以及商谈企业对有关问题的口头解释所造成的后果均由商谈企业自负。

4、商谈文件的修改

4.1、在商谈截止时间前，医院可能会以补充通知的方式修改商谈文件。

4.2、补充通知将以书面方式发给所有获得商谈文件的商谈企业，补充通知作为商谈文件的组成部分，对商谈企业起约束作用。

4.3、为使医院编制商谈文件有充分的时间对商谈文件的修改部分进行分析、研究，医院经批准后有权推迟商谈截止时间和商谈时间，并将此变更书面通知所有购买商谈文件的商谈企业。

4.4、商谈文件电子版（若提供）与文字版有差异，以文字版为准。

三、商谈报价及相关要求

- 报价：

1.1、商谈企业对技术培训、质量保证措施售前售后服务等给使用方提供优惠条件，应在文件中说明。

1.2、根据商谈文件规定的供货和责任范围，商谈企业应对全套系统及相关服务等进行总报价。

1.3、特别提醒商谈企业本项目费用包括了交付使用前的一切费用。

1.4、商谈报价编制要求：

1.4.1、商谈企业应对其提供的技术资料和商谈文件中有关技术要求进行符合国家规范标准要求的审核，同时根据商谈文件及技术要求进行报价。

1.4.2、商谈企业按照商谈文件规定的商务条件和技术要求进行报价，如商谈企业作出偏离，应在《偏离表》中列出，并提供由于偏离所引起的价格差异。未提供偏离的视同完全接受所有技术、商务条款。

2、证明货物的合格性和符合商谈文件规定的文件

2.1、商谈企业应提交证明其拟提供货物和服务是合格的、且符合商谈文件规定的文件，并作为商谈文件的一部分。

2.2、货物和服务合格性的证明文件应包括商谈报价表中对货物原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证明证实。

2.3、证明货物和服务与商谈文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

2.3.1货物主要技术指标和性能的详细说明、详细的交货清单、货物安装、验收标准、提供货物技术资料，以及其他需要说明的问题等。

2.3.2货物从医院开始使用至规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

2.3.3对照商谈文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对商谈人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，商谈企业必须提供设备的具体参数值。

2.3.4根据商谈文件的技术要求逐条说明货物对技术要求的适应性，如有不符之处，应说明其差别之所在；商谈文件中技术要求所提供的质量标准、制造货物的材质和货物性能，商谈企业可以在商谈文件中提出不同的标准和材质以替代，但应使医院相信替代品的质量和性能相同于或优于原技术要求。

四、商谈文件的编制

商谈文件的组成：

1、商谈企业应当按照商谈文件要求编制商谈文件，商谈企业应对商谈文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、商谈文件、商谈企业与医院之间与商谈有关的所有往来通知、函件等文书均应使用中文，商谈企业随商谈文件提供的证明文件和资料可以使用其它语言，但必须附中文译文。除技术规范另有规定外，商谈文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、商谈企业的商谈文件应包括下列内容

（1）商谈书（见附件一）

（2）法人授权书（见附件二）

（3）商谈报价一览表（见附件三）

（4）系统明细报价表（见附件四）

（5）技术（商务）偏离表（见附件五）

（6）商谈方资质证明文件 （提供复印件并加盖公章）

（7）服务承诺书

（8）其它资料（商谈企业认为需要的其他文件或说明）

4、商谈企业应当使用规定的文件表式填写（用不褪色的水笔或用计算机打印，如实填写和提供有关资料）。如不够用时，商谈可按同样格式自行编制和添补。

5、全套商谈文件的纸张统一A4纸，个别图表可采用其它规格，商谈文件必须标注页码。

6、商谈文件的份数和签署

（1）商谈企业必须编制壹份商谈文件正本和肆份副本，并明确标明“正本”和“副本”。商谈文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）商谈文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由商谈企业加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人加盖印鉴或签字。

（3）为方便商谈时唱标，商谈供应商应按照《商谈文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。信封或外包装上应当注明项目名称、项目编号和“在（商谈文件中规定的商谈日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖商谈供应商印章。

五、商谈文件的递交

1、商谈文件的密封与标志

（1）密封：商谈企业必须将商谈文件密封提交，将正本和全部副本分别密封。

（2）标志：商谈企业可在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都要写明商谈企业名称和项目名称以及商谈企业的名称，并加盖商谈公司印章。

2、商谈截止期

（1）商谈企业应在商谈文件规定的时间之前将商谈文件递交到指定地点。

（2）医院可以按商谈文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交商谈文件的截止日期。在上述情况下，医院与商谈企业以前的商谈截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的商谈截止期。

（3）超过商谈截止期送达的商谈文件将被拒绝并原封退给商谈企业。

3、商谈文件的修改与撤回

（1）商谈企业可以在递交商谈文件以后，在规定的商谈截止期之前，以书面形式向医院递交补充、修改、替代或撤回其商谈文件的通知。在商谈截止期以后，不得更改商谈文件。

（2）商谈截止以后,在商谈有效期内，商谈企业不得撤回商谈文件，否则其商谈保证金将被没收。

六、商谈

1、商谈

（1）医院按商谈文件规定的时间和地点公开商谈，并邀请所有商谈企业参加。

（2）按商谈文件相关规定为无效的商谈文件，不予送交评审。

（3）商谈程序：

A、商谈由医院主持；

B、由商谈企业或其推选的代表检查商谈文件的密封情况，也可以由商谈企业委托的公证机构检查并公证；

C、经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读商谈企业名称、商谈价格和商谈文件的其他主要内容。

（4）在商谈文件要求提交商谈文件的截止时间前收到的商谈文件，商谈时都应当众予以拆封、宣读。

（5）医院对商谈过程进行记录，并存档备查。

2、商谈文件的有效性

2.1商谈时，商谈文件出现下列情况之一的，应当作为无效商谈文件，不得进入评审：

2.1.1商谈文件未按商谈文件相关条款规定的要求装订、密封和标记的；

2.1.2未按商谈文件相关条款规定加盖商谈单位印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随商谈文件一起提交有效的“授权委托书”的；

2.1.3商谈文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3、评审专家进行评审、比较。

七、评审

1、医院将根据项目特点邀请相关专家进行评审，按五人以上单数及规定的比例共同组成评委会，并独立开展评审工作。评委会对商谈文件进行审查、质疑、评估、比较。

2、对商谈文件的初审

2.1 资格后审

2.1.1商谈企业将对所选择的提交了相应合理且性价比较好的确定合作企业候选人是否有资格能圆满地履行合同做出进一步确认；

3、评委会将审查每一份商谈文件是否对医院提出的所有实质性要求和条件作出响应。实质上响应的商谈是指与商谈文件要求的全部条款、资质、条件和规格相符，没有重大偏差或保留的商谈。所谓重大偏差或保留是指影响商谈文件规定的范围、质量和性能；或限制了商谈企业的权利或商谈企业义务的内容，而纠正这些偏差或保留将会对其他实质上响应要求的商谈企业的竞争地位产生不公正的影响。评委会判定商谈文件的响应性只根据商谈文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4、如果商谈文件实质上没有响应商谈文件的要求，评委会将予以拒绝。商谈企业不得通过修改或撤销不合要求的偏差或保留而使其商谈成为实质上响应的商谈。

5、评委会将根据商谈文件，审查并逐项列出商谈文件的全部商谈偏差。商谈偏差分为重大偏差和细微偏差。法律、法规规章和商谈文件未规定作为重大偏差的，一律作为细微偏差。

6、有下列情况之一的，以作废处理。

6.1. 商谈文件中的商谈函未加盖商谈单位的公章及企业法定代表人或委托代理人未签字或盖章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书及委托代理人印章的；

6.2．未按商谈文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.3．商谈企业递交两份或多份内容不同的商谈文件，或在一份商谈文件中对同一商谈项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按商谈文件规定提交备选商谈方案的除外；

6.4．商谈企业名称或组织结构与资格报名时不一致的；

6.5．除在商谈文件截止时间前经医院书面同意外，授权人与资格报名时不一致的；

6.6．商谈企业资格条件不符合国家有关规定或商谈文件要求的；

6.7．商谈文件载明的商谈项目完成期限超过商谈文件规定的期限；

6.8．明显不符合或低于技术规范、技术标准、技术参数的要求；

6.9．不同商谈企业的商谈文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

6.10．商谈文件提出了不能满足商谈文件要求或商谈企业不能接受的工程验收、测试、价款结算支付办法；

6.11．以他人的名义商谈、串通商谈、以行贿手段谋取确定合作企业或者以其他弄虚作假方式商谈的；

6.12．经评审委员会认定商谈企业的商谈报价低于成本价的；

7、细微偏差是商谈文件在实质上响应商谈文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不够完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他商谈企业造成不公平的结果。细微偏差不影响商谈文件的有效性，评委会将要求存在细微偏差的商谈企业在评审结束前予以补正。拒不补正的，评委会在详细评审时可以对细微偏差作不利于该商谈企业的量化。

8、商谈企业的商谈文件出现错误时，按下列原则进行

8.1文字与图表不符，以文字为准；

8.2单价与总价不符，以单价为准；

8.3大写与小写不符，以大写为准；

8.4正本与副本不符，以正本为准；

8.5折扣数与折扣率不符，以折扣率为准。

9、评委会将按上述原则将商谈企业商谈文件中的错误加以修正。修正后的结果应经商谈代表签字认可，并对商谈企业具有约束力。如果商谈企业不接受修正后的结果，则其商谈将被拒绝。

10、评委会将允许修正商谈文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何商谈企业相应的名次排列。

11、商谈报价错误的处理原则：

1）	商谈文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）	对商谈货物的关键、主要内容，商谈供应商报价漏项的，作非实质性响应商谈处理；

3）	对商谈货物的非关键、非主要内容，商谈供应商报价漏项的，评审时将要求漏项的商谈供应商予以澄清，但该澄清不作为评审的依据；评审委员会将以其它商谈供应商对应项的最高商谈报价补充计入其评审价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果商谈供应商是另行单独报价的，评审时也相应另行计入其评审价；

5）	本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

第二部分：医院技术服务需求

- 项目基本需求

（一）、项目概述

根据连云港市第一人民医院“一院三区”信息一体化项目建设需要，须在三个院区之间租赁裸光纤实现各院区的核心交换、存储交换的基础网络冗余。三个院区分别位于：通灌院区3号楼8层计算机中心（通灌北路182号）、新海院区医技楼4层信息中心（振华路新院区）、灌南县第一人民医院新院区（灌南县新安镇迎宾北路与北环路交叉口）。通灌院区3号楼8层计算机中心至口腔医院2楼（海昌北路27号东方大酒店对面），新海院区至康达学院数字链路，通灌院区至人民路恒瑞药厂门卫室数字链路。

租用裸光缆线路8条（新海院区与通灌院区4条，新海院区与灌南院区2条，通灌院区与灌南院区1条，通灌院区至口腔医院1条），数字专线两条（新海院区至康达学院数字链路1条，速率大于50M；灌院区至人民路恒瑞药厂门卫室数字链路数字链路1条，速率大于10M），院区间裸光纤线路数量大于等于两条的，分别由两家不同供应商提供，且两家需要提供线路的路径图，不能走重合路径，构成环路冗余线路结构。

（二）、项目要求

1、中标供应商为采购人布放不同路由的主、备通信光缆，主、备线路用不得经过任何有源和无源光设备。

2、线路二次迁移，因后期个别院区数据中心可能会涉及到搬迁，涉及到线路的二次迁移，投标人应提供免费的线路二次迁移服务，线路的租赁费用不变。

3、中标供应商必须保证项目实施所涉及的管线等市政设施的合法经营权，否则所产生一切纠纷由中标供应商自行承担。

4、工程建设应符合国家相关标准（GB/T15912系列）和行业标准（信息产业部颁布的通信行业标准YD/T系列）。

5、中标供应商负责提供合同期内完善的售后服务工作，包括定期巡检、光缆质保、故障处理和重大活动保障等服务。

6、中标供应商应根据采购人的需求做好中标供应商之间主备线路的布放光纤路由、衰减差、延时差、线缆长度差等配合工作，有义务根据采购人需要作出适应性调整。

7、本项目为交钥匙工程，投标人在现场考察后必须考虑全部可能产生所有费用。

- 方案要求

投标人根据对招标文件的理解和线路勘察情况，在投标文件中提供以下方案：

1、技术方案。技术方案应提供两份不同路由路径的光缆设计图方案、线路长度、熔接点等及文字说明，供采购人选择其中一种方案。光缆设计图应在地图上标识线路走向及长度。

2、施工方案。施工方案应包括施工组织、人员配备、实施步骤、施工现场保障方案、施工进度计划、质量保证措施、文明安全生产措施等内容。

3、服务方案。服务方案应包括售后服务方案、重大活动保障方案、应急与风险处理方案等内容。

- 需求清单

| 序号 | 名称 | 需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信光缆 | 新海院区与通灌院区8芯，光缆实际距离不得长于10 KM，两端配置ODF配线架。 | 1 | 根 |
| 2 | 通信光缆 | 新海院区与灌南院区4芯，光缆实际距离不得长于80 KM，两端配置ODF配线架。 | 1 | 根 |
| 3 | 通信光缆 | 通灌院区至口腔医院2芯，光缆实际距离不得长于1 KM，两端配置ODF配线架。 | 1 | 根 |
| 4 | 数字专线 | 新海院区至康达学院数字链路1条，速率大于50M | 1 | 条 |
| 5 | 数字专线 | 灌院区至人民路恒瑞药厂门卫室数字链路数字链路1条，速率大于10M | 1 | 条 |
| 6 | 管线资源 | 光缆布放路由的管线资源 | 1 | 项 |
| 7 | 售后服务 | 光缆的定期巡检、光缆质保、故障处理和重大活动保障等售后服务。 | 1 | 项 |
| 8 | 光缆质保 | 无偿提供租赁期内所布放的光缆质保 | 1 | 项 |

- 技术标准要求

(一)、光缆技术要求

光缆的核心部分是光纤的技术性能和光纤的质量，光缆中的光纤采用品牌为：康宁（上海），法尔胜，长飞，富通，藤仓，亨通，中天，通鼎，烽火（工作在波长为1310nm的二氧化硅系单模光纤即G652D型光纤）。单模光纤特性应优于ITU-TG.652、ITU-TG.653的建议值并符合GB/T9771-2008、YD/T769-2003规定。

1、光纤的尺寸参数

光缆所使用的单模光纤的尺寸参数应符合表1规定：

表1 光纤的尺寸参数

| 项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 模场直径(1310nm) | μm | 8.6～9.5±0.7 |
| 芯同心度误差 | μm | ≤0.6 |
| 包层直径 | μm | 125±1 |
| 包层不圆度 | % | < 1.0 |

2、光纤的传输特性和截止波长

（1）、光纤的衰减、色散和截止波长应符合表2的规定

表2 光纤的传输特性和截止波长

| 项目 | 波长 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衰减系数 | 1310nm | ≤0.35dB/km |  |
|  | 1550nm | ≤0.21dB/km |  |
| 延时要求 |  | ≤5ms |  |
| 零色散波长范围 |  | 1300-1324nm |  |
| 零色散斜率最大值 |  | ≤0.092 ps/(nm2·km) |  |
| 截止波长λcc |  | ≤1260nm |  |
| 1288-1339nm最大色散系数绝对值 |  | ≤3.5 ps / (nm·km) |  |
| 1550nm最大色散系数绝对值 |  | ≤18ps / (nm·km) |  |
| 偏振模色散（1550ｎｍ） |  | 光缆单盘偏振模色散系数：≤0.125ｐｓ／；光纤成缆后必须满足在1550ｎｍ波长光缆链路（≥20盘光缆）偏振模色散系数≤0.10ｐｓ／；Q（概率）=0.01%。 |  |

（2）、用OTDR对光纤从任一端进行检测时，在1310nm波长，一根连续光纤长度上不应有超过0.1dB的不连续点，在1550nm波长，一根连续光纤长度上不应有超过 0.05dB的不连续点。同时，从光纤两端测得的衰减值之差不得超过0.05dB/km。

3、光纤强度筛选水平

成缆前每根光纤应受强度筛选试验。光缆用光纤全长强度筛选试验水平为0.69Gpa（约1%的应变），施力时间为1s。

4、1550nm波长弯曲损耗

光纤在直径为30mm的圆柱上复绕100圈后，A类光纤在1550波长上测得的附加衰减应小于0.1dB，B类光纤在1625nm测得的宏弯损耗应不超过0.1dB。

5、投标人应提供光缆所用光纤的典型折射率分布曲线图。

6、光纤色标应鲜明，光纤着色层应不迁染、不褪色，用丙酮或酒精擦拭亦同。

7、光纤应具有涂覆层并有效地保护光纤，涂覆层由硅树脂、丙烯酸盐树脂或其他材料涂制而成。涂覆层与光纤包层表面紧密结合，以保持包层表面原有的完整性。

（二）、光纤敷设技术要求

1、本工程架设光缆包括光缆及其附件的检验、光缆架设、光缆接续、光缆引入终端测试等工程内容。

2、施工中保证光缆外护套无破损，容许最小弯曲半径不小于护套外径的十五倍，接头处密封良好，光缆及其附件的运输和检验应符合相关规定。光缆的施工前检验内容应包括以下：

（1）、根据光缆的出场测试记录，审核光纤的特性是否符合设计要求。

（2）、测试单盘光缆的衰减及长度，与出场测试数据比较。单盘衰减常数不大于0. 36dB/Km (1310nm)及0.25dB/Km( 1550nm)。

3、光缆、光纤接续应符合有关规定，接线损耗不大于0. 1db/处。

4、光缆引入终端安装位置及方式由采购人根据现场实际情况确定。

- 评标办法

综合评分法。评委将以采购文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件两部分内容按百分制打分，分为价格分A；技术分B（按四舍五入取至小数点后两位）。

1.价格分（总分A=50分）

采取平均报价作为基准报价，某投标人投标报价高于基准报价的或低于基准报价进行相应扣分，每高于4%扣1分，每低于6%扣1分。价格分计算公式：

基准报价 = 有效投标文件的投标总报价算数平均数*90% ；

某投标人价格分 = A- |某投标人报价-基准报价| / （基准报价*4%或6%）* 1分 ；

2.技术分（总分B＝50分）

根据投标文件中的技术指标要求的响应状况综合打分。

1、技术方案（30分）。根据投标人提供的光缆设计图方案，不同路由路径的合理性、线路长度、衰减等方面，由评委酌情打分。

2、施工方案（10分）。根据投标人在施工组织、人员配备、实施步骤、施工现场保障方案、施工进度计划、质量保证措施、文明安全生产措施等内容，进行酌情打分。

3、服务方案（10分）。根据投标人售后服务方案、重大活动保障方案、应急与风险处理方案等内容，进行酌情打分。

3.总得分 = 价格分A + 技术分B

4.中标标准：评标委员会将根据总得分高低排列各投标人次序（总分相同时，依次按投标报价低优先、质保期长优先、施工时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各投标人次序），并依照次序确定排名第一和第二的两家作为中标供应商。

- 第三部分： 商谈表式附件

附件一：商谈书

商谈书

致：                       (医院名称)

（商谈企业名称）认真阅读了贵方的文件，理解医院提供商谈文件的内容，愿意接受医院提供商谈文件制约，并作如下承诺：

1．商谈价：

系统软件为人民币         （大写）；交货期/工期     天（日历天），质量目标       ，项目负责人          ，确定合作后不再变更。软件后续维护为人民币         (大写)/年。

2．根据医院提供商谈文件的规定，商谈企业承诺规定的责任和义务。

3．如果在商谈有效期内撤回商谈、修改或拒绝接受已经确认的条款，同意没收商谈保证金。

商谈单位：（盖章）

法定代表或授权代表（签字）：

联系人：

联系地址：

电    话：

日    期：   年   月   日

附件二：法人代表授权书

法人代表证明或法人代表授权委托书

本授权书声明：

注册于                     （商谈单位地址）的     （单位名称）的在下面签字的              (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                  项目的商谈及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

法定代表人签字盖章：

授权代表（被授权人）签字盖章：

单位名称：

地    址：

附件三：商谈报价一览表

商谈报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： |  |  |  |  |  |  |

商谈单位（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：   年   月    日

附件四：明细报价表

明细报价单

报价单位：人民币元

| 序号 | 子系统名称 | 数量 | 单价 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |

商谈单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

附件五：技术（商务）偏离表

| 序号 | 医院文件要求 | 商谈响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

商谈单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日