连云港市第一人民医院

镜像神经元康复训练系统技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院镜像神经元康复训练系统采购，卖方负责将镜像神经元康复训练系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

1. 系统由控制单元、2 通道虚拟现实全景头盔+2 通道独立训练设备、镜像神经元康复训练专用软件组成，提供 3 路独立并行的镜像神经元刺激流；

2． 提供基于康复计划的方案管理，自由定制周、天、次训练内容，内置8 种常见的语言、认知、肢体康复治疗方案；

3. 提供刺激次数、间隔自由设定功能，单一刺激次数最多可达999 次，间隔可达999 秒；

4. 可自动执行康复计划，无需干预，实现患者自主刺激训练；

5. 自动提供语音功能，无需录制声音，即可播放各类提示语音，并可调整声速、声量参数功能；

6. 提供训练方案打印功能，支持模板定制打印格式，满足各类存档要求；

7. 有组合式的软件控制台，可单屏主操作，多屏任意显示，任意切换；

8. 提供WAB 失语评定，便于评价康复效果；

9. 提供44 种经典的言语理解、表达、复述、阅读等训练；

10. VR 头盔支持1920x1080, 3 种模式，可同时支持2D、3D， VR 头盔视野不小于100°；

11. 语音、口型、动作相互配合播放，符合日常生活习惯。

12. 训练方案不低于六百条动作视频及相配合的口型和语音。

13. 语音、口型、动作可以选择播放。

14．带有评测系统功能：言语评测采用WAB 检查法（《中国康复医学诊疗规范》规定的检查方法），可对8 种类型的失语进行诊断。

15．带有训练系统功能：.训练系统：听理解，阅读与听理解，言语表达，文字表达训练，音乐训练，构音训练6 大项目。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。