全自动生化分析仪招标参数

一．设备名称：原装进口全自动生化分析仪

二．数    量：一台

三．设备用途：适用检验科标本生化指标的检测与分析。

四．主要功能和技术指标：

1. 处理速度：总测试≥800测试/小时（不含ISE）；

2. 同时测定项目数：≥50项；

3. 使用范围：血清、血浆、尿液、脑脊液或其他标本的分析检测。

4. 分析方法 ：终点法；速率法;两点法等；

5. 样品针：要求样品针自动排堵功能, 具有防撞针保护功能。

6. 试剂要求：试剂系统全开放，同时可提供全套原厂试剂、定标  液、质控液，具有溯源性。

7. 样品容器：可应用真空采血管，普通试管，样品杯等。

8. 光源：卤素灯泡；

9. LIS：具有双向通讯，处理数据的能力。

五. 售后服务及技术培训：

1. 设备免费保修三年，终身维护，保修期过后设备维修只收取备件成本费。

2. 省城有售后服务部和维修工程师，出现问题4小时作出响应。24小时到达现场维修设备。

3. 免费提供检验科2名人员到使用该设备的三级以上医院进行为期1-2周的临床使用技术培训。