连云港市第一人民医院

口腔放大镜技术参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院口腔放大镜采购，卖方负责将口腔放大镜运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

| 序号 | 招标技术规格 |
| --- | --- |
| 1 | 伽利略光学系统（非球面光学系统），提供更清晰的视野 |
| 2 | 嵌入式设计，随戴随摘，轻松简便（光学放大镜筒是直接镶嵌在眼镜片上的；可以使镜筒上的目镜与眼球的距离保持最佳状态）； |
| 3 | 伽利略光学系统放大倍率：2.0倍、2.5倍、3.0倍、3.5倍（4个倍数可选）； |
| 4 | 景宽范围0-165mm（2.0倍）；0-150mm(2.5倍)；0-100mm（3.0倍）；0-70mm(3.5倍) |
| 5 | 景深范围0-240mm（2.0倍）；0-200mm(2.5倍)；0-130mm（3.0倍）；0-105mm(3.5倍) |
| 6 | 工作距离为300-500mm； |
| 7 | 客制化：可以根据科室的使用要求及医生瞳距进行个性化定制，提供更轻松、更舒适的使用效果。 |
| 8 | 耐用型镁铝合金+尼龙镜框，防水防变形，轻巧舒适设计； |
| 9 | 运动型弧线设计保证了稳定性和防护效果，视野更加广泛，加宽覆盖保护侧面区域；可以有效防止手术操作中溅射的液体对眼睛的伤害，更能起到对术者的保护； |
| 10 | 可调节鼻梁架，可根据鼻型随意调节； |
| 11 | 绑带加固，佩戴更稳定，使镜身重量分布均匀，能适应长时间佩戴，减少治疗过程用手扶持眼镜，提高工作效率及治疗过程的注意力。 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6、自验收合格正常使用日期，供方提供免费保修期为12个月。

3.7、供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.8、供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.9、供方免费提供设备的操作培训。

3.10、供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.11、供方需提供维修能力证明材料。