凝血和血小板功能分析--SCP系列(适用抗凝全血)

|  | 凝血和血小板功能分析仪 | 1 | 检测功能包括有：凝血动态监测、血小板功能动态监测。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 采取配套试剂，试剂类型：gbACT+Kit。 |
|  |  | 3 | 采用玻璃珠激活剂、激活剂是一种内源性的弱激活剂。 |
|  |  | 4 | 可以检测低分子肝素、新型口服抗凝药、中药等药物。 |
|  |  | 5 | 可以检测各种Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂。 |
|  |  | 6 | 单一通道即可完成各种肝素的使用效果，是否有效、是否过量的检测。 |
|  |  | 7 | 快速判断出血原因及是否需补充新鲜冰冻血浆。 |
|  |  | 8 | 快速指导临床是否补充纤维蛋白原。 |
|  |  | 9 | 快速判断是否具有DIC倾向。 |
|  |  | 10 | 7-15分钟可指导临床是否补充血小板及抗血小板药物。 |
|  |  | 11 | 10-30分钟内可指导临床是否发生纤溶亢进。 |
|  |  | 12 | 检测结果应与临床治疗具有单一对应性，应包含：凝血活化时间ACT(100-240秒)、凝血速率CR（10-35）、血小板功能PF（大于1）。 |
|  |  | 13 | 精确动态反映凝血全过程可实现全血全过程。 |
|  |  | 14 | 设备安装运行无需特殊平面。 |
|  |  | 15 | 国外原装进口机器。 |
|  |  | 16 | 全血标本，检测用血量小于0.5ml；实际采血量和检测样本量统一。 |
|  |  | 17 | 枸橼酸纳抗凝管取血需用硅胶管，不要用玻璃管。 |
|  |  | 18 | 软件功能：专用描记软件，自动记录检测结果。 |
|  |  | 19 | 报告模式:数据＋图形。 |
|  |  | 20 | 能自动绘制曲线图;提供国际化标准参数值，图形走势为单一曲线。 |
|  |  | 21 | 诊断试剂常温保存，有效期达到12个月。 |
|  |  | 22 | 检测方法学是粘弹性检测法，可检测抗凝全血。 |