连云港市第一人民医院

胎儿监护系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院胎儿监护系统采购，卖方负责将胎儿监护系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 胎儿监护系统               本次采购数量：4套

1.监护床位数量： 单机同时监测不少于4床以上孕妇

2.监护探头：一体化无线探头

3.报警方式：具有瞬时监护心率超限、探头离位、信号弱报警。监护心率异常、探头脱落、信号不稳时，智能声光报警

4.显示屏：20寸以上触摸屏一体机

5.打印纸：使用A4打印纸

6.胎动记录：手动及自动胎动

7.胎心率探头、宫缩压力探头防水等级为IP68以上

8.操作系统：WINDOWS 7以上操作系统，中文菜单显示

9.探头性能：多晶片、宽波束、脉冲波超声多普勒探头，确保超声安全性和检测灵敏度,抗干扰能力强。

10.分析系统：自动测量和计算监护指标，标出各类特征曲线，给出基于NST、CST、KERBS、FISCHER评分法的参考评分结果。

11.病案管理：大屏显示监护数据和曲线，由电脑存储和管理，可以统计、回放历史记录；无纸描记，可选择性打印输出监护结果。

12.监护曲线输出：外接标准普通纸打印机，打印速度可调，具备多种打印报表格式。

13.联网功能：内置有线、无线、以太网通讯接口，能与产科中央监护站联网。

*14、计量设备需承担设备首次计量检测费用。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！