连云港市第一人民医院

中心静脉置管的超声导引系统参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院中心静脉置管的超声导引系统采购，卖方负责将中心静脉置管的超声导引系统运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

数量：1台

1.屏幕：≥10寸，为超声图像提供最大的空间。

2.血管壁图像锐化:可明确辨识血管壁以及其他液体填充结构与组织之间的边界，便于更清晰地阅读图像。

3.图像深度设计:最小≤0.5cm，可以为老人和小儿提供浅表静脉；最大≥6cm，也可以为更深的静脉成像。

4.多种深度血管的操作界面:1.5，3，4.5，6厘米可以根据患者血管深度需要选择。

5.自带屏幕网格和导管尺寸示意图:屏幕网格显示血管尺寸并同步估算预期的导管尺寸。

6.探头上有导针装置:根据不同血管深度设立进针角度。

7.固态探头:有效排除气泡，增加机械可靠性。

8.探头上有操作按键:可以无菌环境下操作、控制机器。

9.USB接口:方便储存和打印。

10.内置电池使用时间：≥2.5小时。没有电源情况下，照常使用。

11.交流适配器和电池充电器:必要时选用。

12.内置式一体化手提把手:便携。

13.主机可以在平坦的表面自主竖立:可以床旁操作,适应多种环境。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！