连云港市第一人民医院

标本冷藏柜参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院标本冷藏柜采购，卖方负责将标本冷藏柜运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

标本冷藏柜技术参数：

- 风冷无霜技术：具有除湿加湿功能，不会有出水出霜现象；

- 微电脑控制器：温度可调范围2-8℃，湿度可控范围35—75%，（温湿度可调）箱体内温度均匀性±2℃，湿度偏差±5%；

- 数据存储记忆功能：能够记录存储数据，（记录时间可调）；

- USB接口导出：有记录存储和导出功能

- 具有多重故障报警功能：能够实现高低温报警传感器的故障报警，湿度异常报警等功能，报警时有声光提示，可及时提醒异常情况；

- 蒸发器：蒸发器为沁水铝，铜管管路，永久不会生锈；

- 柜体内胆：过氧铝材质，颜色不会变黑；

- 柜体外壳：SUS304不锈钢材质

- 底部配万向轮：脚轮带刹车功能，方便移动和固定；

- 内部标配隔板：使用空间大，可根据使用情况调节高度，并添加隔板；

- 带加热丝：医疗行业冷藏柜独有配件，保护蒸发器；

- 名牌压缩机：环保制冷剂，锋基金配有减震棉，运行噪音低，节能省电；

- 双层中空钢化玻璃门：不易破损，保温性好，并带有安全锁,外层玻璃门带电加热,防止积水；

- 柜体冷配有LED照明灯：方便观察；

- 离子净化功能：带循环离子空气净化，有效去除甲醛。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！