连云港市第一人民医院

可视喉镜商谈范围及技术要求

一、项目概述

本次商谈 的内容为连云港市第一人民医院可视喉镜采购。卖方应将可视喉镜运抵买方项目现场，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、主要技术参数

设备名称:可视喉镜               本次采购数量：20套

功能要求：

1、适用范围及要求：适应于临床成人和小儿的气管插管，特别是高喉头患者和其他困难气管插管。
    2、高分子复合材料外壳。
    3、显示器为≥2.4英寸进口液晶屏，分辨率≥3.72lp／mm，视场角≥50度，前后转动角度0—110度，左右转动角度0—270度。

4、高清摄像头，像素≥45万，内置全密闭防水设计LED电源，光照度≥150LUX，具有防雾功能。 
    5、电池充电次数≥300次，每次持续使用时间≥4h。 
    6、需要一次性喉镜片的可视喉镜，每台设备需赠送一次性使用镜片1000片。

三、售后服务：

1、提供用户操作手册和维修手册 。

2、提供消耗品的优惠供应价格，评标时作为考虑 。
    3、保修期≥1年，免费提供每年4次保养。
    4、维修24小时快速反应 。

四、其他要求

1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

2、若为进口产品，交货时提供海关报关单及商检证书。

3、提供所投型号产品的真实用户。

4.所配软件为最新版本，并包含已发布的全部功能

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本。投标商自己承诺仅供参考！

连云港市第一人民医院 医疗设备处