连云港市第一人民医院

智能型密集架\蜡片玻片柜参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院智能型密集架\蜡片玻片柜采购，卖方负责将智能型密集架\蜡片玻片柜运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

密集柜技术参数：

智能电动密集架

- 具备多道红外线、安全警示灯、安全锁、人体感应、自动锁定防误操作、架体运行阻碍自动保护等保护功能。

- 具备温湿度等检测功能。

- 手动、电动、电脑控制为一体，互相独立，互不影响，支持无缝升级。具有脱机操作功能。

- 架体运行具有低速起动、告诉运行，无碰撞着路功能。

- 防倾倒、防鼠、防尘、防水、防火、防潮、防光、防盗功能。

- 每列之间有缓冲镶嵌密封装置。

- 双键式操作模式带有架体状态指示灯。

- 固定列具有数据库管理功能并支持架体操作，界面为全彩液晶触摸屏，并支持条码扫描功能及电子标签扫描功能。工业级触控一体机全彩液晶触摸屏尺寸为12寸。移动列配置5寸彩色按键触摸屏。

- 具备左动、右动及左右动双开架体结构。

- 电动控制需要工业级宽带电压单片机系统

智能电动密集架控制软件

- 开机自检功能：架体开启后自动自检系统及各部分状态。

- 自动通风功能：根据温湿情况进行定时、自动通风（通过电脑软件实现）。

- 权限保密功能：操作员密码的管理。

- 温湿度显示功能：所有列液晶屏、管理电脑及职能设备均为能实时显示当前各区温湿度。

- 职能管理功能：支持平板电脑、智能手机等智能设备对职能密集架和数据库进行操作，并支持无线条码扫描功能及电子标签扫描功能，支持手写汉字输入。操作软件界面美观、简洁并支持语音指令操作架体。

- 公告信息：可推送公告信息到各列液晶屏上统一显示，支持智能设备权限管理下的查询操作及发布公告，具权限的管理员可发布（取消）公告到预定的团体中所有面板屏幕上，便于通告用户及参观接待等各种应用场合。

- 区文字描述：支持区号文字描述，能显示文字描述信息。

- 档案查询：各列液晶屏上均能采用关键词及档案编号查询档案，并支持智能设备上（平板电脑、智能手机）的查询。任意列均可在操作液晶屏上以图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出、注销等）

- 远程网络访问升级功能：图形和动画方式直观显示各分区、组、列的运行状态，图形信息可精确到指定档案，并具有远程网络访问升级功能。

- 局域网数据共享功能：具备局域网数据共享功能。

- 具备档案入库、存放、检索、借阅、归还、统计、报表、打印等功能，并可直接在架体上查询档案的存放信息并提示档案的存取情况。

- 有序管理功能：具备档案无序存放，有序管理功能，具备档案随意存放、现场借取、现场校核等功能。

- 批量上架及智能化自动定位功能：支持批量上架及智能化自动定位功能。

- 控制电脑和密集架系统能可靠保障24小时无人不间断运行。

- 档案信息提示功能：档案定位要求采用声光等信息提示方式，灯光定位到最小单元，并能在面板上给予体现。在人员进入架内能自动播报档案存放位置。

- 支持WINDOWS系列操作系统：分级权限保护功能，支持分区数据库管理，主控数据库管理计算机最多可接入200组固定列，数据库计算机具备条码及RFID(电子标签)扫描功能，录入支持随身扫描设备。

- 电路、过载及控制系统故障自检及信息及反馈功能。漏电、短路及过载自动断电保护功能。

- 具备档案附助电子文档说明功能。

电子智能密集架电子部分技术要求

电源：50HZ   220V(AC)

驱动电动机及车架：电机安放于密集架内。电机热量不能传递到密集架层板上，密集架的底座高度≥110mm，底部有放倒装置。系统整体移动噪声≤60dB。密集架装有防撞橡胶，移动速度≥4.5m/分。电机及传动装置须永久自行润滑。

操作基本要求：每区固定列应装工业级彩色液晶触控一体机。架体的移动、开启、关闭可由面板上的操作开关控制，且反应灵敏、无阻碍。移动架系统在无人使用期间可自行移动，将行道宽度平均分配给同组的其他架体，能控制开启及关闭指定的通道。

电子元件：通过国际标准认证。保护接地电路的连续性应符合GB5226.1-1996中20.2的规定。短接的动力电路与保护电路（包括机座）之间应能承受50HZ、1000V，历时1S的耐压试验。

触摸开关及控制面板：移动架所有控制须简单、易懂、易操作。具有（但不限于）开启、停止、解锁等功能。触摸开关上配有指示灯。控制面板有文字提示各项操作。面板设电源开关。

安全保障

基本功能：

1、通道锁定：有人在开启通道或通道照明灯亮时，该区域内的所有档案架锁定，直到解除操作。

2、紧急停止：按下关闭按钮，移动中的档案架全部立即停止。

3、下列情况触发保护功能，使用电动密集架立即锁定或停止。

1）触动安全系统

2）按下锁定钮

3）有异物进入移动中通道

4）移动中有书坠落及档案架触到通道地面物品

5）任何安全装置发生故障

4、所有非正常情况发生，故障灯亮或有声报警。

5、触动安全系统的情况下，任何移动中的密集架，必须≤60mm的滑行距离内完全停顿下来。

安全保护体系：安全保护采用红外线技术，在行道内任一位置都可检测到人体与物品，同时激活系统进入安全保护状态，且要求无盲点。

保护装置：

1、电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或电流发生时立即停止，回路切断。

2、马达超负荷时，档案架立即停止，回路切断。

3、计时器安全装置：马达超过规定时间运转，回路自动切断。

4、回路发生异常，不能正常运转，可以通过开关切换，以手动或其他方式移动架体。

停电操作：停电时可通过手动操控档案架移动。

照明系统基本要求：

1、照明系统随档案架行道开启而激活，合并时自动关闭。

2、采用LED灯具，照明强度平均为250Lux

3、短于4m之行道配灯盘一套，长于4m之行道配灯盘2套。

电脑管理系统

接口：智能电动密集架系统要有于计算机进行通道的标准接口。

基本功能：

1、系统在Windows操作系统下运行

2、计算机实时检测档案架的当前状态，位置状态（当前开启的通道），移动允许操作状态、故障状态（无故障、电源、马达、转动、通讯等），系统提示界面为简体中文。

3、系统对电动密集架的操作控制，打开、关闭、停止、外部禁止/允许电动密集架控制面板操作：打开/关闭外部电源。系统提示界面为简体中文。

4、密集架管理控制系统于计算机智能联接应提供与微软公司视窗操作系统完全兼容的动态联接库，使电动密集架控制系统与数据库管理系统能进行稳定可靠的联接。

计算机：每库（区）固定列配备一台计算机，有相关的软件控制并操作密集架的所以功能

注：密集柜规格：5联，13排，密集柜每个单元尺寸（900*500*2010）

配置蜡片柜：60只（500*450*390）

配置玻片柜：60只（500*450*390）

玻片柜蜡片柜可以相互叠加。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！