连云港市第一人民医院

荧光显微镜参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院荧光显微镜采购，卖方负责将荧光显微镜运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

设备名称: 荧光显微镜              本次采购数量：1台

- 可观察普通染色涂片及荧光涂、切片。

- 工作环境湿度20%－90% 无凝露

- 照明器透射柯勒照明器LED灯

- 无限远光校正学系统60mm

- 固定视场光阑

- 配荧光照明器

- 配蓝 绿 紫外三色荧光激发模块可观察三色荧光。

- 聚焦装置载物台聚焦

- 粗调限位器

- 粗调焦旋钮的张力可调节

- 确保高精度的调焦

- 物镜转换器手动标准型内置 5孔位载物台机械的右（左）手控机械载物台,高度和松紧可调，X-Y运动：X: ≥76 mm, Y: ≥52 mm

- 内置聚光镜手动阿贝聚光镜，调焦行程〉27 mm

- 物镜倍数：4倍  10倍  40倍 100倍

- 观察筒标准，瞳间距调—50 - 70 mm

- 三目镜筒30°视场≥22mm

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！