## 1、防火墙

| 硬件参数 | 标准1U机架设备,标配≥6个千兆电口 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 整机吞吐量≥2.5Gb、应用层吞吐量≥400M、并发连接数≥100万、每秒新建连接数≥18000个 |
| 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； |
| 网络特性 | 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口； 支持链路聚合功能； 支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路； |
| 路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由； 支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议； 支持多播路由协议； 支持路由异常告警功能； ★支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域进行选路的策略路由选路功能；（需提供相关功能截图证明） |
| 基础功能 | 支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录； 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况； ★访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试 访问控制规则支持分组管理；（需提供相关功能截图证明） 支持根据国家/地区来进行地域访问控制； 能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制； 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； 支持IPSec VPN，SSL VPN，GRE，GRE over OSPF，GRE over IPSec等VPN接入方式； 支持在防火墙上配置VPN安全策略对加密隧道内的流量进行清洗； |
| 内容安全 | 支持URL过滤，支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤； 支持文件过滤，文件上传和下载方向过滤，支持多种文件类型，如avi、mp3、php、jpg、imap、pop3、mdf、pdf、文件驱动、核心驱动等并可支持用户自定义； 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，并给出恶意邮件的提示，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； ★支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（需提供相关功能截图证明） |
| DoS/DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； |
| 僵尸主机检测 | 设备具备独立的僵尸网络识别库，特征总数在35万条以上； 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告；（需提供具备相关云端查杀能力的证明） |
| 威胁地理位置感知 | ★支持将检测到的应用层攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（需提供相关功能截图证明） |
| 入侵防护功能 | 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上； 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高 危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； |
| 僵尸主机检测 | 设备具备独立的僵尸网络识别库，特征总数在35万条以上； 支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； |
| 安全可视化 | ★支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险；（需提供相关功能截图证明） 支持业务服务器的自动发现以及业务服务器脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别； 支持针对业务安全的风险汇总，包括现存的存在风险的业务数量，哪些业务存在漏洞、哪些已经遭受攻击、哪些已经失陷； |
| 产品联动 | ★支持与EDR产品实现联动，当防火墙发现僵尸网络或者勒索病毒违规向主控端连接时，可实现防火墙联动EDR对终端进行扫描和取证，对威胁进行隔离、处置,同时在防火墙上展示威胁处理的详情结果；（需提供相关功能截图证明） 支持本地防火墙和云端的实时联动，提供总体的外部攻击事件次数，云端为本地防火墙检测威胁的次数，同时说明云端为本地防火墙更新安全规则的情况，提供以日为单位展示云端更新的规则数量，展示云端能力更新的趋势，对于无法通过规则修复的威胁要给出明确的解决方法； |
| 系统配置管理 | 支持安全策略一体化配置，通过一条策略既可实现不同安全功能的配置； 支持场景化的配置向导功能，可以选择不同的部署方式以及使用场景实现产品的快速实施； 支持热点威胁实时处理检测与快速响应； 支持高级威胁关联分析的能力，并展示热点事件详情，推送到运维管理员手机中进行快速处置； |
| 资质要求 | ★厂商具备CMMI L5认证证书 （需提供相关截图证明） 信息技术产品安全测评证书（EAL3+) 网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）； ★国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组成员；（需提供相关截图证明） |
| 其他要求 | 培训指导信息科工程师安装相应系统，熟练使用此设备。 |

## 2.杀毒软件终端检测响应平台

| 项目参数 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 产品是软件形态，包含管理平台和终端Agent软件； 管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统； ★提供500个windows终端Agent软件授权 |
| 平台组件基本要求 | 管理平台采用软件包方式提供安装，安装后其中必须具备终端管理、终端病毒查杀、文件实时监控防护、暴力破解检测响应、设备联动响应等功能组件，保障平台的扩展性和兼容性。 |
| 部署方式 | 无需安装任何其他软件和专用设备硬件，采用基于X86服务器或虚拟服务器即可完成平台部署；终端Agent软件可以通过软件安装或虚拟机模板的方式进行安装。 |
| 产品功能概述 | 按平台整体及功能方式进行软件授权： ★平台提供以下安全防护功能：终端病毒查杀、文件实时监控防护、全网终端资产管理、Agent性能实时监测、主机安全基线合规审查、多维度的日志报表、暴力破解实时防御、全网威胁定位、与防火墙设备联动响应。 |
| 基础功能 | 支持控制台显示当前平台终端总数、在线/离线数量、PC终端数量； 支持主流桌面云云平台的虚拟机防护，并可在同一个管理平台进行统一管理。 |
| 全网风险可视 | - 支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量；（提供界面截图） 支持按照终端风险级别和发生的威胁事件数量两个维度进行风险终端TOP5排名； 支持病毒查杀、暴力破解等威胁事件的事件趋势和TOP5事件展示。 |
| 安全策略一体化 | 支持以安全策略模板方式对指定终端/终端组快速部署安全策略，安全策略支持缺省默认模板和自定义模板等多种格式； 支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置的检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows系统下信任区文件目录配置；（提供界面截图） 支持所有安全策略精确匹配到终端组，根据不同终端组个性化定制安全策略。 |
| 终端病毒查杀 | ★基于多维度轻量级的无特征检测技术，多引擎协同工作，包括：基于AI技术的引擎、基于家族基因分析的特征检测引擎、基于虚拟执行和操作系统环境仿真技术的行为引擎、基于大数据分析平台的云查引擎。（提供界面截图） |
|  | 支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；管理平台侧使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗。 |
|  | - 均衡、低耗三种扫描模式，以控制扫描时对业务系统CPU资源的占用；（提供界面截图） 支持快速扫描和全盘扫描两种任务类型，以控制扫描范围； |
|  | 支持通过管理平台下发立即扫描杀毒的任务，可针对某一台终端，也可针对某一组终端进行扫描杀毒； 支持对扫描任务进行配置，包括：任务类型、扫描模式、下发终端范围、频率及时间点（定时任务）。 |
|  | 支持对zip， rar， jar， cab， 7z等常见压缩文件的查杀，支持压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件； 支持配置跳过一定大小的文件，大小范围支持1M~100M； 支持在安全策略中配置Windows系统下的信任文件或目录，添加至信任区的文件或目录在病毒查杀将被跳过，以提升查杀效率和降低误杀率； |
|  | 支持展示勒索病毒事件、木马病毒事件、蠕虫病毒事件和其他病毒文件事件及其详情，包括：病毒文件名称，事件等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件Hash值，文件大小，文件创建时间。 |
|  | 支持对病毒文件进行批量勾选一键隔离、信任和忽略操作； 支持宏病毒和感染型病毒的查杀修复； 支持对已隔离的病毒文件进行批量勾选一键恢复； 支持将已信任的病毒文件移出信任区； |
| 客户端防护中心（Windows PC） | 支持客户端安装结束后录入终端所属责任人、责任人联系方式、邮箱、资产编号、资产位置信息，并同步更新到控制中心； |
|  | 支持多种病毒查杀模式，包括：快速查杀、全盘查杀和自定义查杀； 支持多种杀毒性能配置，包括：极速模式、均衡模式和低耗模式，以控制杀毒扫描时对业务系统CPU资源的占用； |
|  | 对扫描文件大小进行策略配置，可设置自动跳过一定大小的文件，加快扫描速度，减少对业务系统资源的占用，大小范围支持1M~100M； 支持对zip， rar， jar， cab， 7z等常见压缩文件的查杀，支持对压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件； |
|  | 客户端的防退出和防卸载功能：卸载或退出客户端时需要输入管理员在控制中心配置的密码，避免非管理员无故卸载或退出客户端，造成终端安全真空。 |
| 文件实时监控 | 支持对来自Internet、E-mail或是光盘、移动存储、网络等各种入口渠道病毒进行实时检测； |
|  | 支持控制中心通过安全策略配置文件实时监控的选项：性能优先、安全优先 性能优先：在文件执行时进行扫描,对系统性能影响很小； 安全优先：在文件发生所有类型操作时进行扫描，将占用较多系统资源； 支持在安全策略中配置Windows系统下的信任文件或目录，添加至信任区的文件或目录在文件实时监控时将被跳过，以提升查杀效率和降低误杀率； |
|  | 支持控制中心通过安全策略配置实时检测文件类型：可执行文件、文档类型、脚本类型、压缩文档类型 |
| 暴力破解检测 | 基于Agent的RDP和SSH登录日志检测的暴力破解入侵检测； |
|  | 支持单个攻击源和分布式攻击源的暴力破解检测； 支持开启暴力破解实时检测，自动封堵攻击源的IP地址，封停时间支持配置； |
|  | ★支持展示终端检测到的暴力破解事件及事件详情，包括：攻击源、攻击类型、检测引擎、最后攻击时间、攻击方法、攻击内容、攻击历史；（提供界面截图） |
|  | 支持对暴力破解事件攻击源IP加入黑名单，已加入黑名单的IP无法访问网内所有终端； 支持将加入黑名单的IP地址移出黑名单 |
| 基线合规检查 | 支持对指定终端/终端组进行终端基线合规性检查，对不合规的检查项提供设置建议； 针对Windows系统提供如下安全基线合规检查：身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范； 支持windows系统永恒之蓝漏洞（MS17-010）的检测； |
| 全网威胁定位 | 支持基于威胁情报的病毒md5值的全网终端定位搜索，适用于对变种流行病毒的快速响应，快速确认全网终端是否感染； |
|  | 支持对于搜索出来的威胁文件进行批量勾选隔离或信任操作。 |
| 与下一代防火墙设备进行联动 | - 支持AF通过配置EDR管理平台IP地址实现与EDR平台的联动，实现端网安全联动；（提供界面截图） 支持管理员在AF平台通过EDR管理平台对其下属终端下发快速查杀任务； 支持管理员在AF平台查看其下发的查杀任务中各个终端的查杀状态； 支持管理员在AF平台查看其下发的查杀任务的查杀结果； 支持管理员在AF平台对其下发的查杀任务中查杀出来的病毒进行处置； |
| 多维度日志查询 | 支持杀毒扫描、入侵检测、合规检查的日志根据统计周期、终端名称、IP地址等多维度的查询和展示； |
|  | 支持设备联动日志按策略来源、设备IP、终端名称、操作类型 (新增、编辑、删除)、封堵方向、封堵IP 、 封堵端口、封堵时长的设备联动日志查询和展示； 支持按查询结果导出设备联动日志，也支持一次性导出所有设备联动日志。 |
|  | 支持查询所有管理员对管理平台的变更操作及任务执行操作，以便后期审计与故障定位。 |
| 可视化报表 | 支持图形化显示全网终端安全概览，包括：风险终端总数、未处理威胁终端数、已处理威胁数、未处理威胁数等； 支持图形化显示全网威胁趋势，包括：按安全事件类型统计、按终端威胁等级统计、top5风险终端、top5安全事件、top5热点安全事件； 支持图形化显示暴力破解入侵中最活跃的攻击发起者top10、被攻击最多的主机top10； 支持在报表中给用户提供安全规划建设建议。 |
| 产品安装升级场景化 | 支持场景化的配置向导功能，可以选择不同的终端部署方式以及使用场景，实现产品的快速实施； 支持本地安装包部署、虚拟机模板部署，终端安装部署可根据客户环境选择最优部署方式； |
|  | 支持管理平台更新检测、自动下载升级和离线导入升级包升级； 支持agent根据升级域的配置自动升级到最新版本； 支持agent的灰度升级，可配置多种终端升级方式：全部自动更新、部分更新、不更新； 支持agent的错峰升级，可根据实际情况控制agent同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴； 支持升级时间、升级状态和版本的跟踪展示。 |
|  | 支持病毒库和引擎组件的更新检测、自动下载升级和离线导入升级包升级； 支持全网终端统一病毒库和引擎组件升级。 |
| 权限分级的账户体系 | 支持管理员权限分级，支持超级管理员、普通管理员（管理）、审计管理员（查看）三种权限。 |
| 资质要求 | 售后服务体系通过ISO9001认证 ★厂商具备CMMI L5认证证书（提供截图证明） ★具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（一级品）（提供截图证明） |
| 维保要求 | 3年安全规则库更新，3年网关杀毒，3年软件升级，3年硬件维保。 |
| 其他要求 | 培训指导信息科工程师安装相应系统，熟练使用此设备。 |