连云港市第一人民医院

维生素检测仪参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院维生素检测仪采购，卖方负责将维生素检测仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

数量：1 台

（一）配置及主要技术规格

1、设备用途：适用人体血清或全血中九种维生素含量的检测与分析。

2、检测项目：维生素A、B1、B2、B6、B9（叶酸）、B12、C、D、E

3、样品分析重复性：CV%≤10%；
4、具有实时监控功能，检测过程实时显示，检测结果直观，可控；

（二）维生素检测仪主要性能要求

1.多通道设计，可同时检测3-7种维生素，检测时间短、效率高；

2.高度集成化设计，抗干扰能力强，稳定性高；

3.检测精度高，最小可测浓度达1.7×10-12mol/L；

4.样品分析重复性：CV%≤10%；

5.分析线性：线性相关系数CR≥0.995；

6.具备实时监控功能，检测过程实时显示，检测结果直观，可控；

7.传感器性能稳定，仪器具有监控功能；

（三）维生素检测要求

- 可检测九种维生素VitA/B1/B2/B6/B9/B12/C/D/E；

- 可进行通量检测，可同时检测3种及以上维生素；

- 最低检测浓度不高于1.7×10-12mol/L；

- 检测方便.

- 样品分析重复性：CV%≤10%；

- 检测样本为人体血清，采血量要求可少于2mL；

- 要求检测技术简单，结果准确可靠，出报告快；

三、售后服务：

- 备件、资料及其他

- 1.备件

- 卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

- 2.资料

- 2.1提供操作手册,维护手册等。

- 2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

- 3.服务

- 3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

- 3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

- 3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

- 3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

- 3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

- 3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

- 3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

- 3.8供方免费提供设备的操作培训。

- 3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

- 3.10供方需提供维修能力证明材料。

- 4、其他要求

- 4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

- 4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

- 4.3、提供所投型号产品的真实用户。

- 5、交货期：一个月

- 6、中标后5天内签订合同

- 强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！