连云港市第一人民医院

角膜内皮显微镜参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院角膜内皮显微镜采购，卖方负责将角膜内皮显微镜运抵买方指定诊室，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用。

二、参数要求：

设备名称：角膜内皮显微镜

本次采购数量：1台

1.用途：用于白内障术前角膜内皮细胞数量的检查，评估术后角膜失代偿等情况的风险。

2.拍摄模式：手动及自动。

3.可以在中心点和外周定位点进行角膜内皮照相。

4.可以提供角膜内皮细胞密度，细胞面积变化系数，细胞面积标准偏差，六角形细胞比例，细胞角数分布，细胞面积分布，平均细胞面积，最小的细胞面积，最大的细胞面积，分析细胞数量。

5.具有角膜厚度测定专用模式。

6.具备自动进行检查结果分析功能。

7.具备自动追踪测量功能。

8.内置硬盘，可存储至少10000名患者数据。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库，保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册，维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行，安装，使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后，卖方应在7天内派专业工程师到达现场，提供安装、调试等服务，协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2免费保修期≥2年，卖方须保证8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训，保证操作人员正常使用设备各项功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%，维修人员自接到用户报修2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方需提供维修能力证明材料。

4．其他要求

4.1投标设备需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2交货时提供海关报关单和商检证书。

4.3提供所投型号产品的真实用户。

5.交货期：一个月

6.中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本，否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！