连云港市第一人民医院

洗浴床参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院洗浴床采购，卖方负责将洗浴床运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

- 二、参数要求

- 材质：亚克力（PMMA高分子材料)、铝合金结构门框+钢化玻璃门

- 外形尺寸：约1300mm *750mm（容易进门）*950（H）mm

- 多感官LED光疗：新防水32点光源水下2只（七色可变化、可以固定颜色）

- 感应式LED控制面板：防水，安全，具有自动锁键功能，操作简单、方便，具有时时显示温度功能。

- 涡流：6只喷咀，均可360度方向调节，涡流强度可通过旋钮调节，易拆卸清洗,涡流疗法（33.5-35.5°水温前提）的特点：伤口的物理清创，提高局部组织的灌注，镇痛作用，浸泡时间不易超过30分钟。

- 气泡：6只喷咀，喷咀气孔6*10=60个,利用水的浮力以及池底涌出的气泡对身体相关反射区以及穴位进行按摩和刺激。

- 智能处方：由常用处方和自编处方（可因人而异设定不同的治疗处方）组成，智能储存，性能稳定，随时调用，要求有老人康复智能控制软件系统的证书（计算机软件著作权登记证书）。

- 开门方式：向外开启式的浴缸

- 人性化枕头：防水个性化枕头（选配）

- 恒温热疗：水温显示可在18℃——42℃之间自行调节

- 消毒方式：电溶解臭氧通过水循环注入水中达到高效杀菌消毒，使用寿命可达5万次，消毒时具有红色工作灯显示。

- 音乐疗法：使用防水USB载入读取，水疗中配以合适的音乐，可从心理和生理方面提高康复治疗的效率，临床反应效果很好。

- 进水方式;标配：DN20管龙头快速进水恒温进水

- 排水方式;标配：DN50大口径去水器带排污和溢水孔（手动）

- 洗浴功能：配备多功能花洒淋浴头，可供患者洗浴，也可清洗舱体。

- 最大水容量：460L

- 功能：缓解肌肉痉挛，降低肢体肌肉张力，促进皮肤感觉，进行肢体的减重训练。

- 安全门设计：304 不锈钢门锁、低入式进出口。

- 安全设置：水电分离、防干烧、双防漏电保护装置。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2免费保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！