密集架主要材料和配件要求一览表

| 设备名称 | 设备配置 |  | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 |  | δ=2.5 | 热轧钢板 | GB711-88 | 表面静电喷塑喷塑前经严格去油除锈和磷化处理 |
|  | 轨道座 |  | 20×20 | 实心方钢 | GB699-88 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 |  | δ=2.5 | 热轧钢板 | GB711-88 | 底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑 |
| 架体 | 立柱 |  | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑 |
|  | 顶板 |  | δ=0.8 | 冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 挂板 |  | δ=0.9 | 冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 隔板 |  | δ=0.9 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑 |
|  | 挡书条 |  | δ=0.8 | 冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 定位模块 |  | ABS | 注塑件 |  |  |
| 侧板 |  |  | δ=0.8 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 表面平整，设计新颖，亚光喷塑 |
| 传动 机构 | 轴承 |  | P204 | E级 | GB1285-88 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准 |
|  | 实心轴 |  | Ø20 | 45#钢 | GB699-88 |  |
|  | 连接钢管 |  | Ø25*2.5 | 无缝钢管 | GB699-88 |  |
|  | 铁滚轮 |  | HT20-40 | 外120mm | GB9439-88 |  |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 滚轮精制 | GB1135-88 |  |
|  | 摩托车链条 |  | FR420 | Ø8.5节距12.7 | GB1244-88 | 造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，避免通道障碍，摇动任意一列均不会带动其它把手转动 |
|  | 摇手体 | ZG45 |  | 双向超越离合器结构 |  |  |
|  |  | 滚轮轴承 |  |  | GB1285-88 |  |
| 制动 装置 | 边列锁定装置 |  | 808锁 |  |  | 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全 |
|  | 中间列制动装置 |  |  |  |  |  |
| 防护 装置 | 防震装置 |  |  | 磁性密封条 |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 |
|  | 防尘板 |  | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 防鼠板 |  | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 防倾倒装置 |  | δ=3.0 | 热轧钢板 | GB711-88 |  |
| 表面 处理 | 前处理药 |  | Zn系磷化 |  | 美国标准 | ISO9001认证产品 |
|  | 高压静电喷塑 |  | 环氧型聚脂混合粉 | HYBRID |  |  |
|  | 纯水洗 |  |  | 电导率≤10μs | 美国标准 |  |