儿童医院病床参数要求

一、项目概述

本次商谈的内容为儿童医院病床采购，卖方负责将病床运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

| 序号 | 品名 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 婴幼儿病床 （儿童床、双摇、286张） | 1、适用于儿童病房，中控脚轮，中间刹车。 2、摇手柄：折叠抽拉式双摇手，用时拉出，不用时可拍入。 3、丝杆：具有双向保护功能，全封闭式，无灰尘进入。 4、附加配置：配六个输液杆插孔，头部二个，中部二个、脚部二个，输液杆为可调式；鞋架材料为整体式。 5、尺寸约为1800*900*700mm。 6、护栏升降自如，无噪音，护栏钢制材料，护栏立杆之间距离为90mm。护栏高出床面520mm左右。 7、ABS面带阻尼功能翻板餐桌。 8、床脚：对角刹或分刹。 9、其中小儿骨科36张床床尾使用栅栏式，便于穿过牵引绳。 |
| 2 | 手摇式病床 （抢救床、三摇、29张） | - 床头防撞胶 - 可升降，尺寸：约2000*900*500-750mm。 3、护栏：十档铝合金护栏，护栏立杆之间距离为110 mm，防夹手，带锁件。 4、餐桌：采用翻板式餐桌。 5、床脚：约125mm中控刹车轮，使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。 6、摇臂：三摇手，全封闭丝杆. |
| 3 | 手摇式病床 （牵引床、双摇、4张） | 1、配吊臂和腿部牵引，腿部牵引可以和床尾互换；吊臂牵引架使用可拆卸式，医务人员根据患者情况必要时安装。图片见附页。 2、床头防撞胶，床尾均使用栅栏式，便于穿过牵引绳。 3、尺寸约1950*840*450mm。 4、护栏：十档铝合金护栏，护栏立杆之间距离为110 mm，防夹手，带锁件。 5、餐桌：采用翻板式餐桌。 6、床脚：对角刹或分刹，使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。 7、摇臂：双摇手，全封闭丝杆。 |
| 4 | 床垫 （319条） | 1、床垫的套子为防水布制作，床垫套防蛀、防腐、防水、透气，带有拉链，便于更换清洗。 2、内芯为5cm海绵（35密度）＋3cm棕麻。 3、床垫的厚度为8cm。 |
| 5 | 床头柜 （294张） | 1、规格：约440×460×760mm；柜面外包尺寸：约440*460*35mm；门尺寸：约435*520mm；抽屉面尺寸：约435*115mm； 2、底板有漏水装置，配毛巾架，前面二个固定脚，后面二个带轮。 |
| 6 | 陪护椅 （294张） | 1、规格：约600*540*1050mm； 2、展开：约600*1950mm； 3、材质：钢制框架，结实耐用，优质PVC软皮； 4、拉开可作为单人床使用； |
| 7 | 小方凳 （294只） | 1、规格：约340*270*430mm； 2、材质：由凳架和凳面组成，结实耐用； |
|  |  | 颜色根据医院要求，保修期：5年及以上 |

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2免费保修期≥5年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、进口产品交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：按院方要求

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！