口内扫描仪参数

一、项目概述

本次商谈的内容为连云港市第一人民医院口内扫描仪采购，卖方负责将口内扫描仪运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

二、参数要求：

硬件部分

1  工作电源：交流电220V，50Hz。

2  口内扫描：修复扫描精度≤20μm，正畸个性化矫治器设计使用≤250μm。

3  扫描时间：每秒6000帧，全口扫描时间≤180秒；

4  一体化iTero整机：包含触摸屏牙科用数字印模仪主机，扫描棒，车轮支架(或桌面支架)，一次性保护套，电源线

5车轮支架设计：移动便捷，可在不同诊间自由移动

6 成像方式：连续彩色成像，连续数据采集，生成3D模型

7 手持的快速3D扫描枪，无需喷粉、无需遮色剂；iTero扫描头，防雾化功能，防止镜头使用中起雾

8 真彩成像技术：真彩扫描；可区分牙齿、牙龈、粘膜的颜色

9 扫描枪保护套 *1

软件部分

1 OrthoCAD动态3D视图：全方位展示患者口腔内部情况，包括牙齿全貌、咬合关系等等，可用于口腔健康沟通，同时可进行牙弓分析（包括牙齿宽度，完美弓形设计）3

2 患者模拟器功能：基于隐适美大数据的矫正效果模拟，3-5分钟即可出矫正模拟方案。免费支持隐适美数据要求，可直接在ClinCheck进行隐适美病例设计、修改及提交方案。

3 复诊监控功能：独有的progress assessment，可以在隐适美治疗过程中实时获得治疗进展信息，对比CC上面的每一步方案，有效把控隐适美治疗的每一步进展。

4 时间轴功能：特有的time lapse是诊断辅助工具，可帮助前期诊断，并通过可视化的界面让患者清晰了解病情以便做出进一步治疗的决定

5 数据格式为开放式STL格式：扫描原始数据导出STL格式，并可直接传输至第三方，以进行矫治器的间接粘结导板设计、咬合板，功能性矫治器的设计（保持器，螺旋扩弓器等等的设计）；STL文件同时可用于CBCT数据，牙齿数据，颞下颌关节铰链轴数据完美结合实施精准的诊断与治理计划的设计。

三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训,若未提供培训，按合同总金额的1%扣除。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

4、其他要求

4.1、投标设备的需提供经权威机构CE或FDA认证和原厂家技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片），如有虚假和伪造，一经发现核实，将无条件废标；

4.2、进口设备交货时提供海关报关单及商检证书。

4.3、提供所投型号产品的真实用户。

5、交货期：一个月

6、中标后5天内签订合同

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！